Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г. Омск-65, ул.19 Партсъезда, д.35.
(стоимость капитального ремонта всего: 3 000 000 руб., в том числе энергоаудит -33 200  руб., за вычетом – 2966800 руб.)

Начальная максимальная цена лота:
Лот 1. Ремонт  кровли   площадью  1470.0кв.м.  ( Стоимость ремонта  - 2 616 800.00 руб.)

1.1  Разборка  покрытий  кровель; из волнистых и полуволнистых  листов     - 1470.0м2

1.2 Разборка  парапетных  решеток       -  240 м

1.3 Разборка  слуховых  окон  прямоугольных  двухскатных    - 6шт

1.4 Смена  стропильных  ног из брусьев  -79 пм

1.5 Смена  обрешетки с  прозорами  из  досок  толщиной до 30мм  -480м2

1.6  Очистка  помещения  от утеплителя керамзита  - 134,043т

1.7 Устройство   пароизоляции  прокладочной  в один  слой   - 1112м2

1.8 Утепление  покрытий  керамзитом   - 226.1м3

1.9 Утепление  покрытий  плитами:   базальтовый  утеплитель  Rockwool   - 1112м2

1.10 Монтаж  кровельного  покрытия  из  профилированного неокрашенного  листа   толщ. 0.7мм - 1470.0м2
1.11 Устройство  слуховых  окон  - 6 шт

1.12 Ограждение  кровель  перилами  -  240пм

1.13 Смена  чугунных канализационных  труб  диам.  до 100мм выпуски – 30м

1.14 Смена  колпаков  на  дымовых  и вентиляционных трубах в один  канал  -15 шт

1.15 Устройство  мелких  покрытий  из оцинкованной  стали ( конек)     -27м2

1.16 Огнебиозащитное  покрытие деревянных  конструкций  для  обеспечения показателей  пожарной  древесины   по  ГоСТ 12.1.044   состав  Пирилакс СС -2   1470.00м2

1.17 Окраска  масляными  составами  ранее окрашенных металлических поверхностей    площадью  до 0.25м2 за  2 раза  -  62м2.
Начальная максимальная цена лота:
Лот 2. Ремонт  подвального  помещения     ( стоимость  ремонта  -50 000 руб)
2.1 Устройство  подстилающих  слоев: песчаных   - 21.6м3

2.2  Известковая  окраска  водными составами  внутри  помещений  по штукатурке  -  267.26м2.
Начальная максимальная цена лота:
Лот 3. Установка приборов учета   (стоимость работ по установке ПУ  - 300 000.00 руб)

    Теплосчетчик  Магика   А-220 1ПМ
3.1 Приборы, устанавливаемые  на   металлоконструкциях, щитах  и пультах , масса до 5кг - 1 шт

3.2 Приборы, устанавливаемые  на  резьбовых  соединениях, масса до 1кг – 2 шт

3.3 Бобышки, щтуцеры на  условное давление: до 10 МПа   -2шт

3.4 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые  на  фланцевых  соединениях, диаметр условного прохода: до 50мм   ( Теплосчетчик Магика А220  IПМ, вычислитель  1шт, расходомер 2шт,  термосопротивление  2 шт)   -2шт

3.5 Приборы, устанавливаемые  на  резьбовых  соединениях, масса до 1кг  –( Датчик  давление КРТ-9-1-1.6 – 2шт, Датчик  ДТСО 3550 МВ 260-1шт)   -3шт
3.6 Бобышки, щтуцеры на  условное давление: до 10 МПа    -3шт

      Установка  модема  и антенны
3.7 Приборы, устанавливаемые  на   металлоконструкциях, щитах  и пультах , масса до 5кг                       ( Модем GSM -52  ) - 1 шт
3.8 Щит, масса кг до:50  (Шкаф ШУ  ( регулятор  ТРМ-12)  -1 шт

3.9 Арматура  фланцевая  с электрическим  приводом  на  условное  давление до 4мПа. Диаметр условного  прохода  мм 40 ( клапан  регулирующий VVF 40,   Электропривод  SOX 32,03)  -1шт

     Шкафы  и щиты управления
3.10 Шкаф  управления навесной  высота, ширина  и глубина  до 600х600х350мм    ( Шкаф  ШПУ -1  к  тепловычислителю  Магика  -1шт, шкаф  навесной  -1шт) -2шт

         Заземление
3.11 Заземлитель  вертикальный из  круглой стали  диам. 16 мм  - 2шт

3.12 Заземлитель  горизонтальный из  стали  круглой  диам. 12мм -  2м

          Электромонтажные  работы
3.13  Короб, металлический  по  стенам  и потолкам  длина 2м  ( канал 40х25мм) -  14 м

3.14  монтаж  трубки  ПВХ  диам. 16мм  -  6м

3.15  Кабель, в проложенных  трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля  до  1кг  ( кабель КММ)  -80м

3.16 Кабель, в проложенных  трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля  до  1кг  ( провод  с медной  жилой  марки ПВ 3  сеч 4мм2)  -10м

3.17 Кабель, в проложенных  трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля  до  1кг  (провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией , медными жилами  ПВС  сеч. 3х0.75мм2)  -30м

3.18 Кабель, в проложенных  трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля  до  1кг  (провода монтажные  с волокнистой  или пленочной  изоляцией  марки МГШВ сеч.1х1.5мм2)  -5м

    Присоединения  и настройки
3.19 Присоединения  к приборам  электрических  проводок  пайкой – 10концов

3.20 Присоединение  к приборам электрических  проводок  под  винт: без изготовления  колец с обслуживанием  -8  концов

     Сантехнические  работы
3.20  Установка  фильтров   ITAP диам. 32мм   -1шт

3.21Установка  фильтров магнито- механических  ФМФ  диам. 80мм  -2шт

3.22 Установка  манометра   с трехходовым  краном  (манометр МПЗ-У 0.25.0 кгс/см2, кран  трехходовой  16 кгс/см2, 11б38бк)  - 8 шт

3.23 Бобышки, щтуцеры на  условное давление: до 10 МПа   -13шт

3.24 Установка  термометров  в оправе прямых  и угловых    - 5 шт

3.25 Установка  кранов  трехходовых   (11б38бк)  диам. 15мм  -6шт

3.26 Установка   воздухоотводчиков  -1шт

3.27 Установка  смесителей  - 1шт

3.28  Установка  элеватора  водоструйного фланцевого  40с10бк  для  воды  давлением  1.6МПа  16 кгс /см2  номер  3 (65)  -  1 шт

3.29 Установка    счетчика  одноструйного  сухоходного  крыльчатого  для  горячей воды  МТWI-32, диам.32мм температура  рабочей  среды до 90 град.  С импульсным  выходом – 1шт

3.30 Установка  задвижки  латунной 175  GLO,   диам.50мм( фланцевое  соединение- сэнгвич)   - 1шт.

3.31 Установка  клапана  обратного  диам. 50м  -1шт

3.32 Установка  затвора дискового  поворотного  FL -3-050-MN-HT диам.50мм  Ру 16кгс/см2 1.6МПа- 1 шт
3.33 Установка  затвора дискового  поворотного  FL -3-080-MN-HT диам.80мм  Ру 16кгс/см2 1.6МПа- 1 шт

 Трубопроводы  из стальных  водогазопроводных   неоцинкованных  труб
3.34Прокладка  трубопроводов  отопления  из  стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб  диам. 25мм   -1.3м  ( Кран  шаровый  диам. 15мм -2шт,  кран  шаровый  диам. 25мм -1шт

3.35 34Прокладка  трубопроводов  отопления  из  стальных водогазопроводных  неоцинкованных  труб  диам. 50 мм   -1.5м  

Трубопроводы  электросварные
3.36 Прокладка  трубопроводов  отопления  и водоснабжения  из  стальных  электросварных  труб  диам. 80мм   - 6м

3.37  Врезки в действующие  внутренние  сети  трубопроводов  отопления  и водоснабжения -2 врезки   ( Электроды  диам. 5мм Э42А -0.72кг, кислород   технический газообразный  - 0.278м3, труба  стальная бесшовная наружный  диам.89мм, толщ. Стенки  3.5мм  -0.8м, кран  стальной  шаровый  БАЛЛОМАКС диам. 80мм -2шт)

Дренажные  трубопроводы
3.38 Прокладка трубопроводов  отопления  при   коллекторной  системе  из  многослойных металлполимерных  труб  диам. 15мм  - 6м  ( соединительные  детали Vestol   размером ½  -6шт)

3.39 Прокладка трубопроводов  отопления  при   коллекторной  системе  из  многослойных металлполимерных  труб  диам. 20 мм  - 4м  ( соединительные  детали Vestol   размером  ¾ - 4шт)
3.40 Гидравлическое  испытание  трубопроводов  отопления, водопровода  и горячего  водоснабжения  диам. До 50мм  - 1.2м

3.41 Гидравлическое  испытание  трубопроводов  отопления, водопровода  и горячего  водоснабжения  диам. До 100мм  - 6м

        Прочие

3.42  Монтаж  опорных  конструкций  для  крепления  трубопроводов  внутри  зданий  и  сооружений массой до 0.1т  -30кг  ( конструкции  крепления  трубопроводов  с преобладанием  профильной  стали)

3.43 Огрунтовка  металлических  поверхностей  за один  раз  грунтовкой  ГФ 021 -3м2

3.44 Изоляция  трубопроводов  плитами из  вспененного  полипропелена  «пенотерм»  дублированный  аллюминиевой  фольгой  толщ.4мм – 4.74м2
      Пусконаладочные  работы

3.45  Автоматизированная  система  управления  1 категория  технической  сложности  с количеством каналов  2  - 1 система
3.46 Автоматизированная  система  управления  1 категория  технической  сложности  с количеством каналов : за  каждый  канал свыше  2  до  9 добавлять  к норме - 1 система.
Начальная максимальная цена лота:
Лот 4. Энергетическое обследование первоначальная цена – 33 200  руб.
Председатель правления ТСЖ «Север»   




 Л.В.Салина
