Приложение 6

к конкурсной документации

по проведению открытого

конкурса на выполнение работ по

 капитальному ремонту

многоквартирного дома

Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. Коммунальная, д. 21А
(стоимость капитального ремонта всего: 2 800 000 руб с энергетическим обследованием 38 651 руб., за вычетом 2 761 349 рублей)

Лот №1. Ремонт подвального помещения (максимальная начальная цена лота – 461 349 рублей)
1.1. Ремонт отмостки здания:

1.1.1. Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических — 124 м2 ;

1.1.2. Разборка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления с последующей засыпкой — 62 м3 ;

1.1.3. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. (Поверхность цоколя ниже отм. земли Для предотвращения попадания капиллярной влаги) — 104 м2 ;

1.1.4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня — 11,2 м3 ;

(Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм — 15,1 м3)

1.1.5. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3,5 см - 188 м2 ;

1.2. Утепление стен подвального помещения:

1.2.1. Покрытие стен теплоизоляционным составом. Состав работ: Очистка и обеспыливание поверхности,  нанесение покрытия на 1 раз - 350 м2 ;

1.2.2. Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «Корунд-Фасад» TУ 5760-001-83663241- 2008 — 350 кг.

1.3. Ремонт продухов в подвальном помещении:

1.3.1. Устройство горизонтальных отверстий (продухов) глубиной 300 мм диаметром: 140 мм — 5 отверстий;

Лот №2. Ремонт внутридомовых инженерных систем (максимальная начальная цена лота – 2 300 000 руб.)
2.1. Ремонт \ замена с модернизацией однотрубной системы отопления (по квартирам) с установкой запорно-регулировочной арматуры на отопительных приборах:

2.1.1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм — 968 м;

2.1.2. Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе (20/25 мм) – 920 м;

2.1.3. Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе (15/20 мм) — 562 м;

2.1.4. Труба PN20 (D20/25) армированная — 854 м;

2.1.5. Труба PN20 (D15/20) армированная — 505 м;

2.1.6. Кран шаровый (1/2" и\или 3/4") — 325 шт;

2.1.7. Кран перекрывной линейный \ терморегулятор (1/2" и\или 3/4") — 325 шт;

2.1.8. Установка кранов воздушных — 58 компл.;

2.1.9. Кран Маевского — 58 шт;

2.1.10. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм – 1482 м;

2.2. Ремонт (двухтрубной) системы отопления в подвальном помещении с заменой запорной и установкой регулировочной арматуры на отводах (стояках):

2.2.1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм — 218 м;

2.2.2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм — 140 м;

( разборка стояков отопления в подвале может быть включена в этот раздел )

2.2.3. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм, 50 мм – 338-350 м;

2.2.4 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм, 32 мм, 20 мм, 15 мм — 102-120 м;

( прокладка стояков отопления в подвале может быть включена в этот раздел )

2.2.5. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм — 222-240 м;

2.2.6. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм — 218-230 м;

2.2.7. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 — 82,4 м2;

2.2.8. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 — 51,82 м2;

2.2.9. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками — 440 м;

( Теплоизоляционный материал «Энергофлекс» )
2.2.10. Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм – 8 шт; 

2.2.11. Затвор дисковый поворотный – 8 шт;

2.2.12. Кран шаровый 1" ВВ — 8 шт;

2.2.13. Краны шаровый и\или шаровый со сгоном (1/2" ВВ\ВН и\или 3/4") — 170 шт;

2.2.14. Вентиль \ клапан ручной регулировки \ балансировки прямой (1/2" и\или 3/4") — 43 шт;

2.2.15. Замена отопительных приборов (демонтаж и установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм) в подъездах — 25 м;

2.2.16. Установка кранов воздушных – 5 коплектов;

2.2.17. Краны Маевского – 5 шт;

2.2.18. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления — 25 м;

2.3. Ремонт системы холодного водоснабжения (замена рамки ХВС): (*) ( 5 баллов )
2.3.1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм — 14 м;

2.3.2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 65 мм — 6 м;

2.3.3. Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 2 шт;

2.3.4. Установка манометра с 3-ходовым краном – 1 комплект;
2.3.5. Установка фильтра диаметром: до 40 мм – 1 шт;

2.3.6. Замена кранов шаровых диаметром до 40 мм – 2 шт;

2.3.7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 4-8 м;

2.3.8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм – 2-4 м;

2.3.9. Установка задвижек / затворов на трубопроводах диаметром: до 100 мм – 1 шт;
2.3.10. Смена счетчика (водомера) диаметром до 40 мм – 1 прибор;
2.3.11. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм — 4-8 м;

2.3.12. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм — 2-4 м;

2.4. Ремонт системы освещения: (*) ( 5 балла )
2.4.1. Замена светильников с лампами накаливания на энергосберегающие светильники - 30 шт.

2.5. Ремонт теплового узла (элеваторного типа):

2.5.1. Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 2 шт;

2.5.2. Установка задвижек / затворов диаметром: до 100 мм – 3 шт;

2.5.3. Снятие манометров: с трехходовым краном – 2 комплекта;

2.5.4. Установка манометров: с трехходовым краном – 3-4 комплекта;

2.5.5. Демонтаж элеваторов — 1 шт;

2.5.6. Установка элеваторов номером 3-5 (стальных) — 1 шт;

2.5.7. Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 10 мм2 ;

2.5.8. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 ;

2.5.9. Установка клапанов предохранительных диаметром до 15 мм – 2 шт;

2.5.10. Установка термометров (в оправе) – 3-4 шт;

2.5.11. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных диаметром до 40 мм – 5 шт;

2.5.12. Терморегулятор для горячей воды – 1 шт;

2.5.13. Установка грязевиков – 2 шт;

2.5.14. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения.
Лот №3. Энергетическое обследование дома (максимальная начальная цена лота – 38 651 руб)
_________________________________________________________________________________

Часть технического задания помеченная символом (*) является дополнительной (необязательной) - за выполнение данных работ при оценке заявки начисляются баллы по критерию «Объем выполняемых работ».

