Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г.Омск, ул. Я.Гашека, д. 5/2

(стоимость капитального ремонта всего: 19400,0 тыс.руб. с энергетическим обследованием дома 134,849 тыс.руб., за вычетом 19265,151 тыс.руб.)
Лот № 1.
Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения (стоимость ремонта систем холодного, горячего водоснабжения – 2400,0 тыс.руб.)

1.1.
Ремонт системы холодного водоснабжения - подвал
1.1.1
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80мм – 150м.
1.1.2
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 100м.

1.1.3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80мм – 150м

1.1.4
Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80мм – 1 шт.

1.1.5
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25мм – 10м

1.1.6
Установка кранов шаровых В-В диаметром 15мм – 26 шт.

1.1.7
Установка кранов шаровых В-В диаметром 25мм – 2 шт.

1.1.8
Установка кранов шаровых Project полнопроходные, с накидной гайкой и ниппелем (американка) с рукояткой типа бабочка, латунь, Тмакс=100С, Ру=20, диаметр 25мм – 25 шт.

1.1.9
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм – 90м

1.1.10
Демонтаж водомерного узла – 1 шт.

1.1.11
Установка водомерного узла, без обводной линии диаметром ввода 100мм, диаметром водомера 65мм – 1шт.

1.1.12
Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100мм – 1 шт.

1.1.13
Установка крана шарового диаметром 50мм – 1 шт.

1.1.14
Установка крана шарового диаметром 15мм – 1 шт.

1.1.15
Гидравлическое испытание трубопроводов системы холодного водоснабжения – 250м

1.2.
Ремонт системы горячего водоснабжения - подвал

1.2.1
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80мм – 150м.

1.2.2
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 100м.

1.2.3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80мм – 150м

1.2.4
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25мм – 10м

1.2.5
Установка кранов шаровых В-В диаметром 15мм – 26 шт.

1.2.6
Установка кранов шаровых В-В диаметром 25мм – 1 шт.

1.2.7
Установка кранов шаровых Project полнопроходные, с накидной гайкой и ниппелем (американка) с рукояткой типа бабочка, латунь, Тмакс=100С, Ру=20, диаметр 25мм – 26 шт.

1.2.8
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм – 90м

1.2.9
Установка крана шарового диаметром 50мм – 1 шт.

1.2.10
Установка крана шарового диаметром 15мм – 1 шт.

1.2.11
Гидравлическое испытание трубопроводов системы горячего водоснабжения – 250м

1.2.12
Изоляция трубопроводов горячего водоснабжения – 210м.
1.3.
Ремонт системы холодного водоснабжения - квартиры

1.3.1
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 655 м
1.3.2
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм – 108 м

1.3.3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм – 547 м

1.3.4.
Демонтаж перекрытий – 216 шт.
1.3.5.
Заделка перекрытий – 216 шт.
1.3.6.
Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15мм – 216 шт.
1.4.
Ремонт системы горячего водоснабжения - квартиры

1.4.1
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 655 м

1.4.2
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм – 108 м

1.4.3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм – 547 м

1.4.4.
Демонтаж перекрытий – 216 шт.

1.4.5.
Заделка перекрытий – 216 шт.

1.4.6.
Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15мм – 216 шт.
Лот № 2
Ремонт системы канализации – подвал (стоимость ремонта системы канализации – 1365,151 тыс.руб.)

2.1. Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм – 240м
2.2. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм – 240м
Лот № 3
Ремонт системы отопления (стоимость ремонта системы отопления –                         4000,0 тыс.руб.)
3.1.
Установка автоматизированных тепловых узлов (3 шт.)
3.1.1.
Демонтаж тепловых узлов – 4 шт.

3.1.2. Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 – 1 шт.
3.1.3.
Установка насосов центробежных с электродвигателем – 6 шт.
3.1.4. Установка насоса циркуляционного – 1 шт.
3.1.5. Установка фильтров диаметром 80мм – 9 шт.
3.1.6. Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25мм – 4 шт.
3.1.7. Установка затворов дисковых поворотных на трубопроводах из стальных труб диаметром 100мм – 3 шт.
3.1.8. Установка клапана обратного межфланцевого Ду50мм на трубопроводах из стальных труб диаметром 50мм – 3 шт.
3.1.9. Демонтаж трубопроводов отопления диаметром 80мм – 20м

3.1.10. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80мм – 20м
3.1.11. Установка кранов шаровых Ду 80мм – 7 шт.
3.1.12. Демонтаж трубопроводов отопления диаметром 40мм – 6м

3.1.13. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 40мм – 6м
3.1.14. Установка крана шарового Ду 40мм – 4 шт.
3.1.15. Установка клапана обратного подъемного муфтового 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40мм – 4 шт.
3.1.16. Демонтаж трубопроводов отопления диаметром 25мм – 4м

3.1.17. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм – 4м
3.1.18. Установка крана шарового диаметром 25мм – 30 шт.
3.1.19. Установка клапана обратного В-В диаметром 25мм – 4 шт.
3.1.20. Установка манометров с трехходовым краном – 46 компл.
3.1.21. Установка кранов трехходовых под манометр для воды и пара диаметром 15мм –     16 компл.
3.1.22. Установка термометров в оправе прямых и угловых – 22 компл.
3.1.23. Установка металлоконструкции под водонагреватель – 1 шт.
3.1.24. Клапан регулирующий с регулятором перепада давления на условное давление до      4 МПа, диаметр условного прохода 32мм – 3 шт.
3.1.25. Клапан регулирующий с электроприводом – 3 шт.
3.1.26. Клапан регулирующий на систему ГВС – 1 шт.
3.1.27. Датчики температуры STO, STP 120 – 8 шт.
3.1.28. Блок управления автоматизированным узлом – 3 шт.
3.1.29. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 – 10 шт.
3.1.30. Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных – 76м
3.1.31. Монтаж электронной части Xenta 281/N/P – 3 шт.
3.1.32. Монтаж терминальной части Xenta 280/300 – 3 шт.
3.1.33. Монтаж панели оператора Xenta ОП/РУС – 3 шт.
3.1.34. Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах – 152 м
3.1.35. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм – 40м
3.1.36. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления – 30м
3.1.37. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб в 2 слоя – 4,14 м2
3.1.38. Изоляция трубопроводов системы отопления – 26м

3.2.
Ремонт системы отопления – подвал
3.2.1.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80мм – 108м
3.2.2.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50мм – 168м

3.2.3.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40мм – 96м

3.2.4.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 168м

3.2.5.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25мм – 512м

3.2.6.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20мм – 90м

3.2.7.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80мм – 108м
3.2.8.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 50мм – 168м
3.2.9.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 40мм – 96м
3.2.10.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32мм – 168м
3.2.11.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм – 512м
3.2.12.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 20мм – 90м
3.2.13.
Установка крана шарового В-В диаметром 15мм - 132 шт.
3.2.14.
Установка крана шарового В-В диаметром 20мм - 132 шт.
3.2.15.
Установка крана шарового В-В диаметром 25мм - 32 шт.
3.2.16.
Масляная окраска металлических поверхностей труб в 2 слоя – 193,3 м2
3.2.17.
Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления – 1142 м
3.2.17.
Изоляция трубопроводов системы отопления – 1142м

3.3.
Ремонт системы отопления – квартиры

3.3.1. Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15мм – 3924м
3.3.2. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 15мм – 3924м
3.3.3. Установка кранов Маевского для воды диаметром 10мм – 168 шт.

Лот № 4
Ремонт электрооборудования – внутридомового, по стоякам (стоимость ремонта электрооборудования – 600,0 тыс.руб.)

4.1. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.5*2,5мм2 – 280м
4.2. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.5*4мм2 – 400м
4.3. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.4*2,5мм2 – 300м
4.4. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.4*1,5мм2 – 400м
4.5. Разборка и устройство Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жил и сечением 5*16мм2 – 140м
4.6. Устройство Выключатели одноклавишные скрытой проводки – 6 шт.
4.7. Устройство Выключатель одноклавишный утопленного типа скрытой проводке –       6 шт.
4.8. Разборка и устройство Коробки ответвительные У 994 У 2 – 6 шт.
4.9. Разборка и устройство Коробки ответвительные У192М УХЛ2 – 6 шт.
4.10. Разборка и устройство Ящик с понижающим трансформатором – 1 шт.
4.11. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 – 1280м
4.12. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм – 500м
4.13. Разборка и устройство Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок – 1000м
4.14. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.3*1,5мм2 – 500м
4.15. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.3*2,5мм2 – 600м

Лот № 5
Установка коллективных общедомовых ПУ (стоимость работ по установке ПУ – 600,0 тыс.руб.)

5.1. Установка счетчика (водомера) горячей воды Ду-65 – 1 шт.
5.2. Установка счетчика (водомера) холодной воды Ду-65 – 1 шт.
5.3. Установка узла учета тепловой энергии (преобразователь расхода, комплект термопреобразователей, вычислитель) – 1 компл.
5.4. Устройство электросчетчика – 1 шт.

Лот № 6
Утепление и ремонт фасада  (стоимость работ по утеплению и ремонту фасада – 1117,0 тыс.руб.)
6.1. Разборка горизонтальных стыков стеновых панелей – 1530м

6.2. Разборка вертикальных стыков стеновых панелей – 1930м

6.3. Утепление горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей – 3460м
6.4. Устройство солнцезащиты и герметизации – 3460м
Лот № 7
Ремонт мягкой кровли 1802,7 м2 (стоимость ремонта мягкой кровли –                 1983,0 тыс.руб.)

7.1. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали – 7,8 м2
7.2. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) – 537,14 м2
7.3. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм –537,14 м2
7.4. Очистка поверхности кровли – 1802,7 м2
7.5. Огрунтовка оснований из бетона готовой эмульсией битумной – 1802,7 м2
7.6. Устройство покрытия кровли из наплавляемых материалов в два слоя – 537,14 м2
7.7. Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов к стенам и парапетам – 120м

7.8. Устройство колпаков над шахтами – 24 шт.

7.9. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д=100 мм – 72м

7.10. Прокладка трубопроводов из п/эт. труб Д=110 мм. – 72м

7.11. Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал – 24шт.

7.12. Установка люков в перекрытиях – 3,2 м2
7.13. Устройство ограждения кровли – 284м

7.14. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических отдельных элементов карнизов, парапетов – 140 м2
Лот № 8
Замена лифтов 6 шт. (стоимость замены лифтов – 7200,0 тыс.руб.)

8.1. Назначение лифта – пассажирский
8.2. Грузоподъемность – 400кг
8.3. Скорость движения кабины – 0,63 м/с
8.4. Высота подъема – 22,4м
8.5. Количество остановок/шахтных дверей – 54 шт.
8.6. Вид главного привода – электрический
8.7. Характеристика электрической сети (напряжение, род тока) – 380В, 50Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью
8.8. Маркировка этажей – 1,2,3,4,5,6,7,8,9
8.9. Основной посадочный этаж (погрузочный) – 1
8.10. Система управления – одиночное
8.11. Элементы двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины – устанавливается
8.12. Частотный преобразователь (главный привод) – не устанавливается
8.13. Частотный преобразователь (привод дверей) – устанавливается
8.14. Табло индикации – без голосового сообщения
8.15. Вид кабины – не проходная
8.16. Дверной проем – 650мм
8.17. Отделка купе кабины – окрашенный металл
8.18. Окрашенный металл – стандартный вариант завода RAL6019
8.19. Отделка пола – транслин
8.20. Расположение шахты – внутри здания
8.21. Конструкция стен шахты – железобетонная
8.22. Глубина приямка – 1,3м
8.23. Высота верхнего этажа – 3,5м
8.24. Размеры шахты в плане – 1400*1600мм
8.25. Конструкция дверей шахты – центрального открывания
8.26. Вид привода дверей шахты – автоматический
8.27. Требования к огнестойкости дверей шахты – требуется Е30
8.28. Размеры дверного проема шахты – 900мм
8.29. Установка табло и кнопок вызова – в нишу в стену
8.30. Толщина передней стенки в зоне установки дверного обрамления – 200мм
8.31. Расположение машинного помещения относительно шахты – вверху над шахтой
8.32. Размеры машинного отделения (ширина*глубина*высота) – 2800*4000*2900мм

Лот № 9
Энергетическое обследование дома. (стоимость энергетического обследования – 134,849 тыс.руб.)

Директор
А.В. Никитин
