Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г.Омск, ул. Я.Гашека, д. 11
(стоимость капитального ремонта всего: 16787,0 тыс.руб. с энергетическим обследованием дома 116,509 тыс.руб., за вычетом 16670,491 тыс.руб.)
Лот № 1 Ремонт систем холодного, горячего водоснабжения (стоимость ремонта систем холодного, горячего водоснабжения – 1850,0 тыс.руб.)

1.1.
Ремонт системы холодного водоснабжения - подвал 

1.1.1
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80мм – 47 м.
1.1.2
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50мм – 58м.

1.1.3
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 90м.

1.1.4
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80мм – 47м

1.1.5
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50мм – 58м

1.1.6
Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80мм – 1 шт.

1.1.7
Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50мм – 1 шт.

1.1.8
Установка кранов шаровых В-В диаметром 15мм – 30 шт.

1.1.9
Установка кранов шаровых Project полнопроходные, с накидной гайкой и ниппелем (американка) с рукояткой типа бабочка, латунь, Тмакс=100С, Ру=20, диаметр 25мм – 10 шт.

1.1.10
Установка кранов шаровых Project полнопроходные, с накидной гайкой и ниппелем (американка) с рукояткой типа бабочка, латунь, Тмакс=100С, Ру=20, диаметр 32мм – 20 шт.

1.1.11
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм – 30м

1.1.12
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм – 60м

1.1.13
Демонтаж водомерного узла – 1 шт.

1.1.14
Установка водомерного узла, без обводной линии диаметром ввода 100мм, диаметром водомера 65 мм – 1шт.

1.1.15
Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100мм – 1 шт.

1.1.16
Установка крана шарового диаметром 50мм – 1 шт.

1.1.17
Установка крана шарового диаметром 15мм – 1 шт.

1.1.18
Гидравлическое испытание трубопроводов системы холодного водоснабжения – 195м

1.2.
Ремонт системы горячего водоснабжения - подвал

1.2.1
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 80мм – 48м.

1.2.2
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50мм – 58м.

1.2.3
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 90м.

1.2.4
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80мм – 48м

1.2.5
Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50мм – 58м

1.2.6
Установка задвижки параллельной фланцевой с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50мм – 1 шт.

1.2.7
Установка кранов шаровых В-В диаметром 15мм – 30 шт.

1.2.8
Установка кранов шаровых Project полнопроходные, с накидной гайкой и ниппелем (американка) с рукояткой типа бабочка, латунь, Тмакс=100С, Ру=20, диаметр 25мм – 10 шт.

1.2.9
Установка кранов шаровых Project полнопроходные, с накидной гайкой и ниппелем (американка) с рукояткой типа бабочка, латунь, Тмакс=100С, Ру=20, диаметр 32мм – 20 шт.

1.2.10
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм – 30м

1.2.11
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм – 60м

1.2.12
Установка крана шарового диаметром 50мм – 1 шт.

1.2.13
Установка крана шарового диаметром 15мм – 1 шт.

1.2.14
Гидравлическое испытание трубопроводов системы горячего водоснабжения – 196м

1.2.15
Изоляция трубопроводов горячего водоснабжения– 185м.
1.3.
Ремонт системы холодного водоснабжения - квартиры
1.3.1
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 697м
1.3.2
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм – 232м

1.3.3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм – 465м

1.3.4.
Демонтаж перекрытий – 264 шт.
1.3.5.
Заделка перекрытий – 264 шт.
1.3.6.
Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15мм – 268 шт.
1.4.
Ремонт системы горячего водоснабжения - квартиры
1.4.1
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32мм – 698м

1.4.2
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32мм – 233м

1.4.3
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40мм – 465м

1.4.4.
 Демонтаж перекрытий – 264 шт.

1.4.5.
Заделка перекрытий – 264 шт.

1.4.6.
Установка счетчиков (водомеров) диаметром 15мм – 268 шт.
Лот № 2
Ремонт системы канализации - подвал (стоимость ремонта системы канализации – 1000,0 тыс.руб.)

2.1. Демонтаж трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм – 310м
2.2. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100мм – 310м
Лот № 3 Ремонт системы отопления (стоимость ремонта системы отопления –                         3950,0 тыс.руб.)
3.1. Установка автоматизированных тепловых узлов (2 шт.)
3.1.1.
Демонтаж тепловых узлов – 6 шт.

3.1.2. Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2 – 2 шт.
3.1.3.
Установка насосов центробежных с электродвигателем – 4 шт.
3.1.4. Установка насоса циркуляционного – 1 шт.
3.1.5. Установка фильтров диаметром 80мм – 6 шт.
3.1.6. Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25мм – 4 шт.
3.1.7. Установка затворов дисковых поворотных на трубопроводах из стальных труб диаметром 100мм – 8 шт.
3.1.8. Установка клапана обратного межфланцевого Ду80мм – 2 шт.
3.1.9. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80мм – 30м
3.1.10. Установка кранов шаровых Ду 80мм – 6 шт.
3.1.11. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 50мм – 8м
3.1.12. Установка крана шарового Ду 50мм – 4 шт.
3.1.13. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 40мм – 20м

3.1.14. Установка крана шарового Ду 40мм – 14 шт.

3.1.15. Установка клапана обратного подъемного муфтового диаметром 40мм – 4 шт.
3.1.16. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм – 4м
3.1.17. Установка крана шарового диаметром 25мм – 30 шт.
3.1.18. Установка клапана обратного В-В диаметром 25мм – 4 шт.
3.1.19. Установка манометров с трехходовым краном – 46 компл.
3.1.20. Установка кранов трехходовых под манометр для воды и пара, диаметром 15мм –    16 компл.
3.1.21. Установка термометров в оправе прямых и угловых – 22 компл.
3.1.22. Установка металлоконструкции под водонагреватель – 2 шт
3.1.23. Установка ручных насосов – 2 узла

3.1.24. Клапан регулирующий с регулятором перепада давления на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32мм – 2 шт.
3.1.25. Клапан регулирующий с электроприводом – 2 шт.
3.1.26. Клапан регулирующий на систему ГВС – 2 шт.
3.1.27. Датчики температуры STO, STP 120 – 8 шт.
3.1.28. Блок управления автоматизированным узлом – 2 шт.
3.1.29. Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 – 10 шт.
3.1.30. Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных – 76м
3.1.31. Монтаж электронной части Xenta 281/N/P – 2 шт.
3.1.32. Монтаж терминальной части Xenta 280/300 – 2 шт.
3.1.33. Монтаж панели оператора Xenta ОП/РУС – 2 шт.
3.1.34. Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах – 152 м
3.1.35. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм – 40м
3.1.36. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления – 62м
3.1.37. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб в 2 слоя – 12,88 м2
3.1.38. Изоляция трубопроводов системы отопления – 60м

3.2.
Ремонт системы отопления – подвал
3.2.1.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  80мм – 80м
3.2.2.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  50мм – 130м

3.2.3.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  40мм – 200м

3.2.4.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  32мм – 180м

3.2.5.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  25мм – 234м

3.2.6.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  20мм – 60м

3.2.7.
Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром  15мм – 70м

3.2.8.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80мм – 80м
3.2.9.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 50мм – 130м
3.2.10.
Прокладка трубопроводов отопления  из стальных водогазопроводных труб диаметром 40мм – 200м
3.2.11.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 32мм – 180м
3.2.12.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 25мм – 234м
3.2.13.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 20мм – 60м
3.2.14.
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 15мм – 70м
3.2.15.
Установка крана шарового В-В диаметром 15мм - 132 шт.
3.2.16.
Установка крана шарового В-В диаметром 20мм - 80 шт.
3.2.17.
Установка крана шарового В-В диаметром 25мм - 50 шт.
3.2.18.
Масляная окраска металлических поверхностей труб в 2 слоя – 159,1 м2
3.2.19.
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления – 954 м
3.2.20.
Изоляция трубопроводов системы отопления – 954м

3.3.
Ремонт системы отопления - квартиры
3.3.1. Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20мм – 2160м
3.3.2. Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15мм – 1620м

3.3.3. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 20мм – 2160м

3.3.4. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб диаметром 15мм – 1620м
3.3.5. Установка кранов Маевского для воды диаметром 10мм – 140 шт.

3.3.6. Демонтаж перекрытий – 1200 шт.
3.3.7. Заделка перекрытий – 1200 шт.
Лот № 4
Ремонт электрооборудования – внутридомового, по стоякам (стоимость ремонта электрооборудования – 500,0 тыс.руб.)

4.1. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.5*2,5мм2 – 280м
4.2. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.5*4мм2 – 400м
4.3. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.4*2,5мм2 – 300м
4.4. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.4*1,5мм2 – 400м
4.5. Разборка и устройство Кабели силовые на напряжение 660В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ, с числом жил и сечением          5*16 мм2 – 140м
4.6. Устройство Выключатели одноклавишные скрытой проводки – 6 шт.
4.7. Устройство Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке – 6 шт.
4.8. Разборка и устройство Коробки ответвительные У 994 У 2 – 6 шт.
4.9. Разборка и устройство Коробки ответвительные У192М УХЛ2 – 6 шт.
4.10. Разборка и устройство Ящик с понижающим трансформатором – 1 шт.
4.11. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 – 1280м
4.12. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм – 500м
4.13. Разборка и устройство Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок – 735м
4.14. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.3*1,5мм2 – 350м
4.15. Разборка и устройство Кабель силовой ВВГ-660 сеч.3*2,5мм2 – 430м

Лот № 5
Установка коллективных общедомовых ПУ (стоимость работ по установке ПУ – 900,0 тыс.руб.)

5.1. Установка счетчика (водомера) горячей воды диаметром 65мм – 2 шт.
5.2. Установка счетчика (водомера) холодной воды диаметром 65мм – 2 шт.
5.3. Установка узла учета тепловой энергии (преобразователь расхода, комплект термопреобразователей, вычислитель) – 2 компл.
5.4. Устройство электросчетчика – 2 шт.

Лот № 6

Утепление и ремонт фасада  (стоимость работ по утеплению и ремонту фасада – 637,491 тыс.руб.)
6.1. Разборка горизонтальных стыков стеновых панелей – 930м

6.2. Разборка вертикальных стыков стеновых панелей – 1615м

6.3. Утепление горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей – 2545м
6.4. Устройство солнцезащиты и герметизации – 2545м
Лот № 7

Ремонт железобетонной кровли 1757,3 м2 (стоимость ремонта мягкой кровли – 1833,0 тыс.руб.)

7.1. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартуков – 15,84 м2
7.2. Изготовление и монтаж фартуков из оцинкованной стали – 15,84 м2
7.3. Очистка поверхности кровли – 1757,3 м2
7.4. Огрунтовка оснований из бетона готовой эмульсией битумной – 2141,35 м2
7.5. Изоляция плоских и криволинейных поверхностей – 1743 м3 изоляции
7.6. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой – 510м

7.7. Утепление покрытий керамзитом – 190 м3
7.8. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм – 21,6 м2
7.9. Устройство ограждение кровли – 264 м
7.10. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических отдельных элементов карнизов, парапетов – 140 м2
7.11. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д=100 мм. – 90м

7.12. Прокладка трубопроводов из п/эт. труб Д=110 мм. – 90м

7.13. Устройство колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал – 20шт.

7.14. Установка люков в перекрытиях - 3,2 м2
Лот № 8
Замена лифтов 5 шт. (стоимость замены лифтов – 6000,0 тыс.руб.)

8.1. Назначение лифта – пассажирский
8.2. Грузоподъемность – 400кг
8.3. Скорость движения кабины – 0,63 м/с
8.4. Высота подъема – 19,6м
8.5. Количество остановок/шахтных дверей – 40 шт.
8.6. Вид главного привода – электрический
8.7. Характеристика электрической сети (напряжение, род тока) – 380В, 50Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью
8.8. Маркировка этажей – 1,2,3,4,5,6,7,8
8.9. Основной посадочный этаж (погрузочный) – 1
8.10. Система управления – одиночное
8.11. Элементы двухсторонней громкоговорящей связи с диспетчером из кабины – устанавливается
8.12. Частотный преобразователь (главный привод) – не устанавливается
8.13. Частотный преобразователь (привод дверей) – устанавливается
8.14. Табло индикации – без голосового сообщения
8.15. Вид кабины – не проходная
8.16. Дверной проем – 650мм
8.17. Отделка купе кабины – окрашенный металл
8.18. Окрашенный металл – стандартный вариант завода RAL6019
8.19. Отделка пола – транслин
8.20. Расположение шахты – внутри здания
8.21. Конструкция стен шахты – железобетонная
8.22. Глубина приямка – 1,3м
8.23. Высота верхнего этажа – 3,5м
8.24. Размеры шахты в плане – 1550*1700мм
8.25. Конструкция дверей шахты – центрального открывания
8.26. Вид привода дверей шахты – автоматический
8.27. Требования к огнестойкости дверей шахты – требуется Е30
8.28. Размеры дверного проема шахты – 900мм
8.29. Установка табло и кнопок вызова – в нишу в стену
8.30. Толщина передней стенки в зоне установки дверного обрамления – 200мм
8.31. Расположение машинного помещения относительно шахты – вверху над шахтой
8.32. Размеры машинного отделения (ширина*глубина*высота) – 2600*3800*3000мм

Лот № 9
Энергетическое обследование дома. (стоимость энергетического обследования – 116,509 тыс.руб.)

Директор
А.В. Никитин
