Положение

о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, расположенной в границах: Ленинградская площадь – проспект К. Маркса – улица Братская – граница полосы отвода железной дороги – правый берег реки Иртыш в Центральном, Ленинском административных округах города Омска

I. Общие положения
Проект планировки территории, расположенной в границах:   Ленинградская площадь – проспект  К. Маркса – улица Братская – граница полосы отвода железной дороги – правый берег реки Иртыш в Центральном, Ленинском административных округах города Омска (далее - проект планировки территории), подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее - Генеральный план), Плана реализации Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области на период до 2016 года, утвержденного постановлением Мэра города Омска от 8 мая 2008 года № 324-п «Об утверждении Плана реализации Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области на период до 2016 года» (далее - План реализации Генерального плана), а также Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года № 201» (далее - Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска. 
Целями подготовки проекта планировки территории являются обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории служит основой для разработки проектов межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.
Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства жилищно-коммунального комплекса Омской Области от 30 сентября 2008 года 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области» (далее – региональные градостроительные нормативы).
II.  Современное использование проектируемой территории
Территория в границах проекта планировки площадью  441,2 га. 
Территории  характеризуется спокойным рельефом с общим уклоном в сторону реки Иртыш.  
Общий перепад отметок рельефа составляет от   74,5 м до  88,0  м.

На сегодняшний день проектируемая территория представляет собой застроенную территорию в основном жилыми кварталами средней этажности. Жилая застройка  сложилась здесь в 60-х – 70-х годах прошлого века. 

Зоны производственно-коммунальных объектов (территория завода «Электроточприбор», территория мясокомбината) постепенно перепрофилируется под объекты административно-делового и общественного назначения, планируются под жилую застройку.

В южной части района сохраняется крупная производственно-коммунальная зона Речного порта с размещением  объектов IV - V класса опасности. Вдоль улицы Рождественского сформирована общественно-деловая зона, большую часть которой занимает территория Ленинского рынка. На пересечении этой улицы с проспектом К. Маркса  расположена Привокзальная площадь и крупный транспортный узел.

В районе улицы Труда размещается территория спортивного комплекса «Авангард».

Планируемая территория на сегодняшний день в основном обеспечена объектами социального назначения.

Имеются существующие насаждения общего пользования – три сквера, бульвар Победы, Иртышская набережная, которая была реконструирована в последние годы.
I. Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Архитектурно-планировочное решение и функциональное зонирование территории выполнено с учетом исторически сложившейся планировочной структуры, наличия существующей застройки, инженерных коммуникаций и их технических зон, а также с учетом перспективы развития застроенных территорий.

Основные решения по развитию территории приняты с учетом установленных Правилами землепользования и застройки ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, а именно:

- ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;

- экологических и санитарно-эпидемиологических ограничений;

- ограничений по условиям строительства метрополитена.

Планировочная структура  планируемой территории условно делится на три жилых района.
I жилой район  занимает  территорию  в  границах: Ленинградская площадь – проспект К. Маркса – бульвар Победы  – правый берег реки Иртыш (микрорайоны № 1,2).

В этом районе  продолжается формирование общественно-деловой зоны на территории бывшего завода  «Электроточприбор», за счет реконструкции производственных зданий.

Современный жилой комплекс высокой этажности проеткируется  по улице К.Маркса на бывшей территории мясокомбината. Намечаются отдельные объекты административно-делового назначения на участке Иртышской набережной от Ленинградского моста до улицы Потанина.

II жилой район  в границах: бульвар Победы  - проспект К. Маркса – улица Братская– полоса отвода железной дороги  – улица -  8-я Ленинская – проспект   К. Маркса – улица Рождественского – правый берег реки Иртыш (микрорайоны  № 3,4,5).

Территория этого района практически вся застроена жилыми кварталами и уплотнению не подлежит.

Самым главным в градостроительном отношении является участок, формирующий Привокзальную площадь. Здесь предусматривается крупный транспортный узел, с подземными, наземными переходами в комплексе  со станцией метрополитена, подземными парковками, остановками  общественного  транспорта. На площади предусматриваются объекты административно-делового назначения, торговли, гостиничный комплекс.

III жилой район  в границах: улица Рождественского – проспект К. Маркса – улица 8-я Ленинская - полоса отвода железной дороги – правый берег реки Иртыш (микрорайоны № 6,7,8,9).
На этой территории площадок для развития жилой и общественной застройки осталось также очень мало. Наиболее крупные участки для размещения объектов спортивного назначения и объектов административно - делового назначения намечаются на улице Труда в районе спортивного комплекса «Аванград».

Предусмотрены отдельные выборочные площадки для строительства жилых домов и общественных зданий, зарезервированы площадки под строительство объекта  начального общего и среднего общего образования.

В зоне производственно-коммунальных объектов планируется размещение многоэтажных парковок.

В прибрежной зоне реки Иртыш у железнодорожного моста предусматривается зона планируемого размещения объектов городской рекреации.

Общественная застройка на проектируемой территории сформирована объектами различного функционального назначения, необходимыми для полноценного обеспечения населения: объектами торговли и бытового обслуживания: объектами для организации досуга, обучения, занятий физкультурой и спортом, проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. Недостаток мест в муниципальных объектах дошкольного образования предлагается  компенсировать организацией детских центров дополнительного образования в новых и реконструируемых объектах.
В  соответствии с федеральным законом  «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» архитектурно-строительное проектирование отдельных объектов, планируемых к размещению на территории планировочных элементов1:№ 5.3, 5.16  II жилого района, на территории планировочных элементов № 6.17, 6.21, 6.33, 6.35, 6.36, III жилого района, должно разрабатываться на основе обязательного проведения конкурсов на архитектурный проект. 
В целях улучшения экологической обстановки и создания благоприятных условий жизнедеятельности проектом планировки территории предусмотрена организация единой системы зеленых насаждений (скверы, бульвары, зоны отдыха) с учетом  сохранения существующих природных ландшафтов.
II. Основные положения инженерной подготовки территории

Целью вертикальной планировки проектируемых жилых кварталов         является:

- создание рельефа, благоприятствующего размещению и строительству новых зданий и сооружений;

- обеспечение нормативного продольного уклона внутриквартальных проездов, площадок и тротуаров; 

- обеспечение стока поверхностных вод с территории кварталов в лотки магистральных улиц, улиц местного значения. 

На большей части проектируемого района, в границах существующих жилых кварталов, отметки земли оставлены практически без изменения, либо с незначительной подсыпкой. В общий планировочный объем насыпи включен только объем земли в границах красных линий, который (без учета выемки под конструкцию дорожной одежды на участках нового строительства и в местах расширения существующей проезжей части)  составил 78,50 тыс. м3.

В целях повышения уровня благоустройства проектируемой территории и улучшения ее санитарного состояния проектом предусмотрен отвод поверхностного стока, с использованием как существующей сети ливневой канализации, так и строительством новых ее участков, а также перекладка и прочистка отдельных участков ливневой канализации по существующим направлениям, не обеспечивающим прохождения стока из-за отсутствия нормативных уклонов.

Отвод поверхностного стока с проектируемой территории осуществляется посредством дождеприемных колодцев, устанавливаемых в пониженных местах лотков проезжей части. Из дождеприемных колодцев вода поступает в сеть существующей и проектируемой ливневой канализации, затем направляется в проектируемый сборный коллектор Д=1200 ÷ 2400 мм, проходящий вдоль береговой линии Иртышской набережной и далее поступает на проектируемые очистные сооружения, располагаемые в пойменной зоне, за железнодорожным мостом  с последующим сбросом общего стока в реку Иртыш. 

Существующая ливневая канализация в границах рассматриваемой территории представлена участками, проходящими: по проспекту К.Маркса, бульвару Победы, а также улицам: Иртышская набережная, Циолковского,  
Крылова, Серова, Рождественского, Марченко, Стальского, Труда, 9-я Ленинская, Кучерявенко,12-я Пролетарская, Калинина. Кроме этого, имеются участки ливневой канализации, проложенные внутри жилых территорий. Весь поверхностный сток, формирующийся в существующей сети ливневой канализации, выпускается в  настоящее время в реку Иртыш без предварительной очистки. Это обстоятельство диктует необходимость строительства сборного ливневого коллектора, а также дополнительных участков ливневой канализации.

Проектом планировки предусмотрено строительство новых участков ливневой канализации по следующим направлениям:

- по улице Иртышская набережная Д=1200 мм и Д=2000 мм от створа улицы Маяковского, с продолжением направления по улице 25 лет Октября, улице Шаумяна и улице 12-я Пролетарская до проектируемых очистных сооружений, при этом все   существующие выпуски демонтируются;

- по улице Серова от здания Пенсионного фонда Ленинского района до        улицы Крылова  Д = 600 мм, с подключением в существующую ливневую канализацию Д = 800 мм по улице Крылова;

- по улице 9-я Ленинская Д = 600 мм от существующих гаражей до               улицы Стальского, с подключением в существующую ливневую канализацию      Д = 800 мм по улице Стальского;

- по улице  Котельникова  Д = 600 мм от улицы 9-я Ленинская до улицы Труда, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=800 мм по улице Труда;

- по улице Лобкова Д = 600 мм от улицы 9-я Ленинская до улицы Труда, с подключением в существующую ливневую канализацию Д=800 мм по улице Труда;

- перекладка участков существующих выпусков (с учетом подводящих диаметров ливневой канализации), обеспечивающих прием стока в проектируемый сборный коллектор.

Строительство сборного ливневого коллектора, на участках с большой глубиной заложения (на подходе к очистным сооружениям до 10 м), предусматривается осуществлять закрытым способом (тоннелированием). Общий 
объем  поверхностного стока поступающий на проектируемые очистные сооружении,  выпускается в реку Иртыш южнее существующего железнодорожного моста. 

III. Основные направления развития транспортного обслуживания 
территории

Основой транспортной схемы проектируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана. Настоящим проектом планировки предусматривается реконструкция существующих транспортных связей, а также строительство новых дорог, разделяющих территорию на микрорайоны (группы жилой застройки). Организация транспортной связи между элементами планировочной структуры предусмотрена по существующим улицам и дорогам следующих категорий:
- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения: проспект К.Маркса, улица Лобкова, улица Циолковского, улица Иртышская набережная, улица 25 лет Октября, улица Шаумяна, улица Труда с продолжением направления по дороге под сухим пролетом железнодорожного моста (до границы территории);
- магистральные улицы районного значения: улица Ленина (от улицы Масленникова до улицы Маяковского), улица Маяковского (от улицы Ленина до проспекта К.Маркса), улица Рождественского;
- улицы и дороги местного значения: улица Серова, Бульвар Победы, Бульвар Ф.Крылова, улица 9-я Ленинская, улица С.Стальского, улица Котельникова, улица Кучерявенко, улица Калинина.
В проекте планировки территории использованы наименования   улиц, установленные на момент его проектирования и утверждения. Ширина улиц в пределах красных линий определена с учетом санитарно-гигиенических требований, в зависимости от категории улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки подземных коммуникаций.
В границах проекта планировки территории предусмотрено использование в перспективе подземного транспорта (метрополитена). Учтена трасса линии метрополитена по проспекту К.Маркса с размещением станций «Транспортный институт» и «Цирк», «Железнодорожный вокзал», «Улица Труда».
Проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов хранения индивидуального автотранспорта в зонах многоэтажной жилой застройки.
_______


  Номер зоны планировочного элемента соответствует указанному в экспликации на чертеже планировки территории, расположенной  в границах: Ленинградская площадь – проспект К. Маркса – улица Братская –граница полосы отвода железной дороги – правый берег реки Иртыш  в Центральном и Ленинском административных  округах  города Омска, приложение № 2.
IV. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории

Теплоснабжение
В настоящее время источниками теплоснабжения для жилых и общественных объектов территории в границах: правый берег реки Иртыш–Ленинградская площадь–проспект Карла Маркса–граница отвода железной дороги – являются структурные подразделения Омского филиала ОАО «ТГК-11» – ТЭЦ-5, ТЭЦ-2.
В качестве основного топлива на ТЭЦ-5 используется уголь Экибастузского месторождения (Казахстан), в качестве растопочного – топочный мазут. ТЭЦ-5 отпускает тепловую энергию потребителям Центрального, Октябрьского и Ленинского Административных округов. Установленная тепловая мощность ТЭЦ-5 – 1614 Гкал/ч, подключенная нагрузка на 01.01.2008 г. – 1286,79 Гкал/ч. Резерв тепловой мощности составляет – 327,22 Гкал/ч.
На ТЭЦ-2 в качестве основного топлива используется природный газ и каменный уголь Кузнецкого месторождения. Электрогенерирующее оборудование списано, ТЭЦ-2 работает в режиме котельной, отпуская тепловую энергию потребителям Ленинского Административного округа. Установленная тепловая мощность ТЭЦ-2 – 403 Гкал/ч, подключенная нагрузка на 01.01.2008 г. – 285,63 Гкал/ч. Резерв тепловой мощности составляет – 117,37 Гкал/ч.

На расчетный срок для теплоснабжения проектируемых объектов рассматриваемой территории требуется 70,772 Гкал/ч. Предлагается обеспечить теплоснабжение проектируемых объектов от ТЭЦ-5 (30,095 Гкал/ч), ТЭЦ-2 (40,677 Гкал/ч). Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:
-  прокладка внутриквартальных тепловых сетей диаметрами Ду125, 150, 200 мм (таблица № 1);
- вынос и реконструкцию существующих тепловых сетей диаметрами Ду70÷500 мм (таблицу № 3);

- реконструкцияТЭЦ-5 с увеличением тепловой мощности на 250 Гкал/ч (без учета перспективы развития южной территории г. Омска);
- реконструкция ТЭЦ-3 с увеличением тепловой мощности для обеспечения теплоснабжения потребителей микрорайонов Левого берега реки Иртыш и потребителей территории в границах: улиц Заозерная – Красноярский тракт – Орджоникидзе – 7-я Северная – Красный путь с целью высвобождения тепловой мощности ТЭЦ-5.
Схема теплоснабжения жилых и общественных зданий кварталов принята двухтрубная закрытая зависимая. Регулирование центральное качественное по температурному графику 150 – 70 ºС. Вода на горячее водоснабжение готовится у потребителей. Для проектируемых тепловых сетей принята подземная бесканальная прокладка, трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Водоснабжение

Расход воды составляет 16 056 куб. метров в сутки.
Водоснабжение территории осуществляется от Октябрьской ВНС и частично от  магистрального водовода Ø1200 мм идущего от ЛОВС (Ленинских водопроводных очистных сооружений) и проходящего по улице   Стальского и далее по улице Иванова.

Водоснабжение предусматривает централизованную кольцевую систему хозяйственно-противопожарного водоснабжения, которая обеспечивается магистральными сетями с подключением к существующим водоводам, проходящим в границах проекта планировки территории.

Общая протяженность новых магистральных сетей составляет 0,93 км, диаметром 300 мм, 600 мм, 1000 мм.

Водоотведение

Общий объем стоков составляет 14 256 куб.метров в сутки.

Для водоотведения жилых и общественных зданий в границах проекта планировки территории запроектированы самотечные и напорные сети канализации, общей протяженностью 4,863 км, диаметром 400 мм, 2450 мм.

Сброс стоков от проектируемой и существующей  территории осуществляется самотеком:

 -  в существующий коллектор Ø 900 мм, проходящий по улице  Иванова и подающий стоки на  КНС – 7 с последующим сбросом на КОС (канализационные очистные сооружения);

 - в существующий коллектор ø600мм и  Ø 800 мм проходящие по улице  9-я Ленинская  и подающие стоки на  КНС – 9 с последующим сбросом на  КОС (канализационные очистные сооружения).

Электроснабжение

В качестве источников электроснабжения существующей жилой зоны и общественной застройки территории  приняты существующие подстанции ПС110/10 кВ «Тяговая» с трансформаторами мощностью 2х16 МВА,  ПС110/10 кВ «ТЭЦ-2» с трансформаторами мощностью 2х40 МВА, ПС 110/10 кВ «Октябрьская» с трансформаторами мощностью     2х40,5 МВА,+1х40 МВА.

Существующие сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ попадающие в зону застройки, подлежат демонтажу или выносу.

Для подключения объектов нового строительства, для увеличения электрической нагрузки и повышения надежности электроснабжения существующей жилой зоны  и создания более гибкой схемы построения городских электрических сетей предусмотреть:

- строительство необходимого количества (ориентировочно 5 штук) проходных двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными вводами, кирпичного или блочного исполнения с трансформаторами мощностью до      1000 кВА и КЛ-10 кВ к ним;

– распределительные сети 10 кВ выполнить по встречной двухлучевой схеме взаиморезервируемыми кабельными линиями марки АПвП, проложенными в земляных траншеях на расстоянии не менее 1 м и частично в кабельном канале;


Общая протяженность существующих сетей 10 кВ составляет 21,0 км.

Газоснабжение

Проектом предусматривается перевод проектируемого жилого района на природный газ, предусмотрены проектируемые распределительные газопроводы высокого давления от сетей ГРС-3 и ГРС-4. 

В настоящее время источниками теплоснабжения для жилых и общественных объектов территории являются структурные подразделения Омского филиала ОАО «ТГК-11» –  ТЭЦ-5, ТЭЦ-2.

На расчетный срок для теплоснабжения проектируемых объектов рассматриваемой территории требуется 70,772 Гкал/ч. Предлагается обеспечить 

теплоснабжение проектируемых объектов от ТЭЦ-5 (30,095 Гкал/ч), ТЭЦ-2 (40,677 Гкал/ч).
Дополнительный расход природного газа для отопления объектов нового строительства,  планируемых в границах проекта планировки составит: 

- для ТЭЦ-2 - 5607,4 м3/час (40,677 Гкал/час).
Для газоснабжения территории  и осуществления ранее предусмотренной схемы развития  объектов и сетей г. Омска предусмотреть:

- строительство распределительного газопровода высокого давления Ду200, предусмотренного в жилом районе вдоль ул. Иртышская набережная. Далее проектируемый газопровод предусмотрен до закольцовки с существующим газопроводом к котельной ОАО «Омсквагонзавод»;

- установку новых газораспределительных пунктов (ГРПШ) в проектируемом жилом районе.

Общий расчетный расход для целей пищеприготовления многоэтажных жилых домов составит  5322,15 м3/час.

- для ТЭЦ-2 - 5607,4 м3/час (40,677 Гкал/час).

Общая протяженность проектируемых газопроводов высокого давления в границах проекта планировки составляет  5155 м. 
Сети телекоммуникаций
В связи с тем, что новое строительство планируется в малых объемах и в настоящее время обеспеченность населения составляет около 80% от требуемого, дополнительного строительства новых АТС не требуется, планируется развитие и наращивание существующих емкостей АТС-53/55, АТС-36/32, АТС-30/31, АТС-40/41, АТС-45/46, RSS-46/2.

Общая потребность жилищного фонда 18 300 номеров.

Расчетная потребность для офисных объектов, предприятий торговли, административных зданий около 400 номеров. 

Ориентировочная общая перспективная потребность 19 000 номеров с учетом 100% телефонизации.

Для жителей проектируется трехпрограммное радиовещание с проектированием линий связи от звуковых трансформаторных подстанций ТП-19, ТП-5,   ТП-33 и ТП-9. 

Дальнейшее развитие сетей радиофикации не планируется. Проводное радиовещание заменится на эфирное радиовещание с установкой радиопередатчиков (в перспективе цифровых) на территории Омского телерадиоцентра (ОРТПЦ) и абонентским приемом жителями города на индивидуальные радиоприемники.  

Прием программ общероссийских, региональных и коммерческих ТВ каналов осуществляется при подключении к существующим системам кабельного ТВ города. Планируется развитие цифровых кабельных ТВ каналов (DVBC). 

Расчетное количество абонентов: жилые дома около 19 000  абонентов, офисные объекты и предприятия торговли - 100 абонентов.

Дальнейшее развитие сетей - строительство пассивных оптических сетей.      К каждому абоненту от общегородского центра доводится волоконно-оптический кабель с предоставлением абонентам широкополосных услуг: Интернет- телефонии, Интернет - телевидения, высокоскоростного доступа к Интернету.

Таблица № 1 «Основные технико-экономические показатели проекта планировки I жилого района »
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее/ планируемое

(сущ./план.)
	(номер элемента планировочный структуры I-2
	Итого

	
	
	
	
	1
	2
	

	1.
	Территория (общая площадь жилого района I), га
	

	1.1
	Площадь жилого района – всего,

в том числе:
	га
	
	
	
	97,0

	1.1.1
	Площадь элементов

планировочной структуры – всего, в том числе:
	га
	
	32,3
	28,3
	60,6

	
	- площадь зон жилой застройки (кварталы, микрорайоны и другие)
	га
	сущ.
	18,8
	22,9
	41,7

	
	
	
	план
	19,1
	26,7
	45,8

	
	- площадь зон объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения  (кроме микрорайонного значения)
	га
	сущ.
	10,3
	1,1
	11,4

	
	
	
	план
	10,4
	1,6
	12,0

	
	- площадь зон зелёных насаждений, объектов озеленения специального назначения
	га
	сущ.
	2,8
	-
	2,8

	
	
	
	план.
	2,8
	-
	2,8

	
	- площадь иных зон
	га
	сущ.
	0,4
	4,3
	4,7

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	1.1.2
	Площадь территории улиц и

дорог жилого района
	га
	
	
	
	36,4

	2.
	Жилой фонд
	
	
	
	
	387,9

	2.1
	Минимальная общая площадь жилого фонда – всего
	тыс.

кв. м
	сущ.
	156,2
	156,8
	313,0

	
	
	
	план.
	21,7
	53,2
	74,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	- жилые дома 1-2 этажей
	тыс.

кв. м
	сущ.
	-
	-
	-

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	
	- жилые дома 3-5 этажей
	тыс.

кв. м
	сущ.
	82,8
	131,4
	214,2

	
	
	
	план.
	6,9
	-
	6,9

	
	- жилые дома 6-16 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	73,4
	25,4
	98,8

	
	
	
	план.
	14,8
	53,2
	68,0

	2.2
	Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений
	кв. м

на чел.
	план.
	
	
	32,9

	2.3
	Минимальная  плотность застройки
	кв.м. на га
	план
	
	
	8 469

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Продолжение таблицы № 1

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее/ планируемое

(сущ./план.)
	(номер элемента планировочный структуры I-2
	Итого

	
	
	
	
	1
	2
	

	3.
	Население
	
	
	
	
	

	3.1
	Минимальная численность

населения
	тыс.

чел.
	план
	
	
	11,8

	3.2
	Минимальная  плотность

населения
	чел. на га
	план
	
	
	258

	4.
	Объекты социально- культурного и коммунально бытового назначения
	

	4.1
	Объекты  образования

(минимальное количество

мест)
	
	
	
	
	

	
	- объекты дошкольного 

образования
	мест
	сущ.
	234
	144
	378

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	
	- объекты начального общего и среднего (полного) 

общего образования
	мест
	сущ.
	1270
	-
	1270

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	4.2
	Объекты здравоохранения

(минимальное количество

посещений в смену)
	посещений в смену
	сущ.
	-
	-
	-

	
	
	
	план
	-
	-
	-

	4.3
	Спортивно-зрелищные и

физкультурно-

оздоровительные объекты

(минимальная площадь)
	кв.м.
	сущ.
	853
	2560
	3413

	
	
	
	план
	-
	6305
	6305

	4.4
	Объекты хранения

индивидуального

автотранспорта (минимальное

количество машиномест)
	машиномест
	сущ.
	390
	45
	435

	
	
	
	план
	120
	-
	120


Таблица № 2 «Основные технико-экономические показатели проекта планировки II жилого района»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее/

планируемое

(сущ./план.)
	(номер элемента планировочный структуры I-2
	Итого

	
	
	
	
	3
	4
	5
	

	1.
	Территория (общая площадь жилого района II), га
	

	1.1
	Площадь жилого района – всего, в том числе:
	га
	
	138,8

	1.1.1
	Площадь элементов планировочной структуры – всего, в том числе:
	га
	
	47,7
	31,1
	26,5
	105,3

	
	- площадь зон жилой застройки (кварталы, микрорайоны и другие)
	га
	сущ.
	43,4
	27,2
	7,1
	77,7

	
	
	
	план.
	43,7
	27,4
	7,1
	78,2

	
	- площадь зон объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (кроме микрорайонного значения)
	га
	сущ.
	2,9
	1,5
	7,7
	12,1

	
	
	
	план.
	2,9
	1,5
	7,7
	12,1

	
	- площадь зон зелёных насаждений, объектов озеленения специального назначения
	га
	сущ.
	-
	1,1
	-
	1,1

	
	
	
	план.
	-
	1,1
	-
	1,1

	
	- площадь иных зон
	га
	сущ.
	1,4
	1,3
	11,7
	14,4

	
	
	
	план.
	1,1
	1,1
	11,7
	13,9

	1.1.2
	Площадь территории улиц и дорог жилого района
	га
	
	33,5

	2.
	Жилой фонд
	418,0

	2.1
	Минимальная общая площадь жилого фонда – всего, в том числе:
	тыс. кв. м
	сущ.
	154,4
	171,8
	58,1
	384,3

	
	
	
	план.
	18,4
	15,3
	-
	33,7

	
	- жиле дома 2 этажа
	тыс. кв. м
	сущ.
	2,0
	-
	-
	2,0

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-

	
	- жилые дома 3-5 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	123,4
	108,9
	58,1
	290,4

	
	
	
	план.
	7,3
	-
	-
	7,3

	
	- жилые дома 6-16 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	29,0
	62,9
	-
	91,9

	
	
	
	план.
	11,1
	15,3
	-
	26,4

	2.2
	Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений
	кв. м

на чел.
	план.
	
	
	
	32,9

	2.3
	Минимальная плотность застройки
	кв. м на га
	план.
	
	
	
	5345

	3.
	Население 
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Минимальная численность

населения
	тыс.

чел.
	план
	
	
	
	12,7

	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы № 2

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее/

планируемое

(сущ./план.)
	(номер элемента планировочный структуры I-2
	Итого

	
	
	
	
	3
	4
	5
	

	3.2
	Минимальная плотность населения
	чел. на га
	план
	
	
	
	162

	4.
	Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
	

	4.1
	Объекты образования (минимальное количество мест)
	
	
	

	
	- объекты дошкольного образования
	мест
	сущ.
	321
	131
	-
	452

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-

	
	- объекты начального общего  и 

среднего (полного)общего

образования
	мест
	сущ.
	920
	860
	-
	1780

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Объекты здравоохранения

(минимальное количество

посещений в смену)
	посещений в смену
	сущ.
	60
	301
	-
	361

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Спортивно-зрелищные и

физкультурно-оздоровительные

объекты  (минимальная  площадь)
	кв.м.
	сущ.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-

	4.4
	Объекты хранения индивидуального автотранспорта

(минимальное  количество

машиномест)
	машиномест
	сущ.
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	план
	20
	-
	-
	20


Таблица № 3 «Основные технико-экономические показатели проекта планировки III жилого района»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Существующее/

планируемое

(сущ./план.)
	(номер элемента планировочный структуры I-2
	Итого

	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	

	1.
	Территория (общая площадь жилого района III), га
	
	

	1.1
	Площадь жилого района – всего, в том числе:
	га
	
	
	232,8

	1.1.1
	Площадь элементов планировочной структуры – всего, в том числе:
	га
	
	60,3
	63,1
	41,4
	11,7
	176,5

	
	- площадь зон жилой застройки (кварталы, микрорайоны и другие)
	га
	сущ.
	29,8
	-
	30,1
	1,9
	61,8

	
	
	
	план.
	33,6
	-
	30,1
	1,9
	65,6

	
	- площадь зон объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (кроме микрорайонного значения)
	га
	сущ.
	16,5
	1,5
	1,3
	4,2
	23,5

	
	
	
	план.
	25,6
	1,5
	1,3
	4,7
	33,1

	
	- площадь зон зелёных насаждений, объектов озеленения специального назначения
	га
	сущ.
	1,1
	15,9
	-
	1,9
	18,9

	
	
	
	план.
	1,1
	15,9
	-
	1,9
	18,9

	
	- площадь иных зон
	га
	сущ.
	12,9
	45,7
	10,0
	3,7
	72,3

	
	
	
	план.
	-
	45,7
	10,0
	3,2
	58,9

	1.1.2
	Площадь территории улиц и дорог 

жилого района
	га
	
	
	56,3

	2.
	Жилой фонд
	
	381,2

	2.1
	Минимальная общая площадь жилого фонда – всего, в том числе:
	тыс. кв. м
	сущ.
	189,8
	-
	130,7
	12,7
	333,2

	
	
	
	план.
	48,0
	-
	-
	-
	48,0

	
	- жиле дома  2 этажа
	тыс. кв. м
	сущ.
	0,5
	-
	-
	0,4
	0,9

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- жилые дома 3-5 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	130,2
	-
	36,5
	9,8
	176,5

	
	
	
	план.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- жилые дома 6-16 этажей
	тыс. кв. м
	сущ.
	59,1
	-
	94,2
	2,5
	155,8

	
	
	
	план.
	48,0
	-
	-
	-
	48,0

	2.2
	Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений
	кв.м. на чел.
	план
	
	
	
	
	32,9

	2.3
	Минимальная  плотность

застройки
	кв.м на га
	план
	
	
	
	
	5 810

	

	

	Продолжение таблицы № 3

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Существующее/

планируемое

(сущ./план.)
	(номер элемента планировочный структуры I-2
	Итого

	
	
	
	
	6
	7
	8
	9
	

	3.
	Население
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Минимальная численность

населения
	тыс.

чел.
	план
	
	
	
	
	11,5

	3.2
	Минимальная плотность

населения
	чел. на га
	план
	
	
	
	
	175

	4.
	Объекты  социально-культурного и коммунально-бытового назначения
	

	4.1
	Объекты образования  (минимальное количество мест)
	

	
	- объекты дошкольного

образования
	мест
	сущ.
	178
	-
	100
	-
	278

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- объекты начального

общего и среднего

(полного) общего

образования
	мест
	сущ.
	1220
	-
	-
	1750
	2970

	
	
	
	план
	1000
	-
	-
	-
	1000

	4.2
	Объекты здравоохранения

(минимальное

количество посещений в смену)
	посещений в смену
	сущ.
	585
	-
	110
	-
	695

	
	
	
	план
	план
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Спортивно-зрелищные и

физкультурно-

оздоровительные объекты

(минимальная площадь)
	кв.м
	сущ.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	план
	4000
	-
	-
	-
	4000

	4.4
	Объекты хранения

индивидуального автотранспорта 

(минимальное

количество машиномест)
	машиномест
	сущ.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	план
	-
	-
	-
	-
	-


PAGE  
10

