                                                            Техническое задание

                                        по капитальному ремонту многоквартирного дома 

                                     по адресу: г. Омск, пр. Королева, д. 16 корп. 1
(стоимость капитального ремонта всего: 300000 (триста тысяч) рублей, с энергетическим обследованием  4200 рублей, за вычетом 295800 рублей)
Лот № 1 .Ремонт внутридомовых инженерных систем. Стоимость-295800 рублей.

1.1.Установка теплообменного аппарата на систему ГВС 5-этажного,6-ти подъездного  многоквартирного дома.
1.1.1.Сантехнические работы:

-прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм-1 метр, трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм-1 метр,
-установка креплений для трубопроводов- кронштейны,планки,хомуты-48,4 кг,
-установка вентилей,задвижек.затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до  100 мм,
-установка затвора  дискового поворотного FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм,Ру 16 кг-см(1,6 МПа)-1 шт,

-установка фланцев стальных плоских приварных ст.20 на Ру-1,6 МПа,диаметром 80 мм 2 шт,
-прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм-5 метров,

-прокладка  трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм-10 метров,
-прокладка  трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 76 мм,толщина стенки 3,5 мм-10 метров,
-установка вентилей,задвижек.затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до  50 мм-4 шт.,

-установка затвора  дискового поворотно го FL-3-065-MN-HT Ду 65 мм,Ру 16 кг-см(1,6 МПа)-2 шт,

-установка клапана обратного подъемного фланцевого для воды и пара давлением 2,5 МПа диаметром 50,

-установка крана стального шарового БАЛЛОМАКС,диаметром 50 мм,

-установка фланцев стальных плоских приварных ст.20 на Ру 1,6 МПа,диаметром 65 мм-4 шт, 
-установка фланцев стальных плоских приварных ст.20 на Ру 1,6 МПа,диаметром 65 мм-4 шт, 
-прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм-10 метров,

-установка узлов укрупненных монтажных из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм-10 метров ,
-проведение гидравлического испытания трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром 50 мм-15 метров,

- проведение гидравлического испытания трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром 100 мм-11 метров,

-установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм-1 шт.,

-установка клапанов предохранительных малоподъемных однорычажных фланцевых 17ч36р1 диаметром 25 мм-1 шт.,

-установка манометров с трехходовым краном-6 комплектов.манометров для неагрессивных сред МП-ЗУ-16 с трехходовым краном-6 кт,
-установка водоподогревателя скоростного односекционного поверхностью нагрева одной секции до 8 м-1 шт.,
-установка теплообменника «ридан»-1 шт.,

-установка фланцев стальных плоских приварных ст.20 на Ру 1,6 МПа.диаметром 50 мм-4 шт.,

-изоляция трубопроводов изделиями  из вспененного каучука, вспененного полиэтилена.пластинами-26 метров,

-установка трубок теплоизоляционных Энергофлекс длина 2 мм.толщина стенки 9мм диаметром 54 мм-8 шт.,

 -установка трубок теплоизоляционных Энергофлекс длина 2 мм.толщина стенки 9мм диаметром 76 мм-5 шт.,

-установка трубок теплоизоляционных Энергофлекс длина 2 мм.толщина стенки 9мм диаметром 89 мм-1 шт.,

-установка алюминиевого скотча шириной 50 мм-72 метра,

1.1.2.монтажные работы:
-установка клапана регулирующего ,диаметром условного прохода мм: 40,50-1 шт,

-установка клапана регулирующего Ду 40 мм,VVF40,40-19-1 шт.,

-установка  электропривода SQX32,03-1 шт.,
-установка шкафа(пульта) управления навесного размером 600х600х350мм-1 шт.,

-установка шкафа ШУ-ТРМ12-1 кт,
-установка трубы винипластовой по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр .мм ,до 25-10 метров.,

-установка  трубки полихлорвиниловойДу-16 мм-10 метров.,

-установка  кабеля до 35 кв в проложенных трубах,брюках и коробах,масса 1 м,кгдо 1-10 метров,
-установка кабеля(КММ)-5метров,

-установка провода ПВС с ПВХ изоляцией,сеч 3х1,5 мм 2-5 метров,
-установка приборов,устанавливаемых на резьбовых соединениях,массой до 1,5 кг-2 шт.,

-установка термопреобразователя 100п-1 шт.,

-установка гильзы стальной-1 шт.,

-установка бобышек,штуцеров на условное давление до 10 МПА-5 шт.,

1.1.3.Пусконаладочные работы:

-автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности с количеством каналов:2-1 система.

2.Лот №2. Энергетическое обследование. Стоимость - 4200 рублей.
      Председатель правления ТСЖ «Буревестник»                            Н.В.Кущева
