Техническое задание

                              по капитальному ремонту многоквартирного дома 

                              по  адресу: г. Омск,  Советский округ, ул. Заозерная. 26
                              контактные тел.: 470-124,  сот. 8 913 688 01 48
    Стоимость капитального ремонта всего: 1500000 руб. в том числе ремонт электрических сетей жилой части дома -  1433500 рублей, ремонт подвальных помещений - 50000 рублей, энергоаудит – 16500 рублей. 
Начальная максимальная цена лота:

Лот 1. Ремонт электрических сетей жилой части дома -  1433500 рублей.

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	3
	4
	5

	                         Демонтажные работы.
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж: электросчетчиков

	100 шт.
	0,02

	2
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм2

	100 м пучка проводов
	6,42

	3
	Демонтаж: патронов, подвесов

	100 шт.
	1,01

	                         Монтажные работы.
	 
	 
	 

	4
	Ремонт силового предохранительного шкафа

	100 шт.
	0,01
1/100

	5
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2

	100 жил
	0,08

	6
	Прибор или аппарат

	1 шт.
	15

	7
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2

	100 жил
	0,04

	8
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2

	100 жил
	0,2

	9
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

	100 жил
	0,42

	10
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные.)

	1 шт.
	2

	11
	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 400 А

	1 шт.
	2

	  Освещение подвала, технического этажа.
	 
	 
	 

	12
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

	100 м
	3,3

	13
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м
	3

	14
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

	100 м
	0,3

	15
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м
	4,8

	16
	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с нормальными условиями среды

	100 шт.
	0,5

	                           Коммунальное и фасадное освещение.
	 
	 
	 

	17
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий

	100 м
	3

	18
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм

	1 т
	0,216
96*2,25/1000

	19
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм

	100 м
	0,96

	20
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм

	100 м
	1,44

	21
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м
	0,5

	22
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

	100 м
	1,9

	23
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый

	100 шт.
	1,12

	24
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный

	100 шт.
	0,04

	Магистральные линии электроснабжения.
	 
	 
	 

	25
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм

	1 т
	0,3392
106*3,2/1000

	26
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм

	100 м
	1,06

	27
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм

	100 м
	1,16

	28
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2

	100 м
	2,22

	29
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

	100 м
	8,88

	30
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий

	100 м
	10

	        Лифты
	 
	 
	 

	31
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм

	1 т
	0,2432
76*3,2/1000

	32
	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм

	100 м
	0,76

	33
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм

	100 м
	1,08

	34
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2

	100 м
	1,84

	35
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2

	100 м
	7,36

	36
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий

	100 м
	6

	37
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

	100 жил
	0,2

	 Ремонт поэтажных щитков
	 
	 
	 

	38
	Прибор или аппарат

	1 шт.
	390

	39
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

	100 жил
	0,68

	40
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2

	100 жил
	2,72

	                           Заземление.
	 
	 
	 

	41
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

	100 м3 грунта
	0,036
3,6/100

	42
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

	100 м3 грунта
	0,036
3,6/100

	43
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм (применительно)

	10 шт.
	0,3

	44
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2

	100 м
	0,3


Лот 2. Ремонт подвальных помещений – 50000 рублей.
- штукатурка стен    50 кв.метров

- покраска стен         50 кв.метров
Лот 3 . Энергетическое обследование  дома  - 16500 рублей.
