VI. Техническое задание

По капитальному ремонту жилого многоквартирного дома по ул.Багратиона, 21 «Г»

(стоимость капитального ремонта всего:  5 480 000 рублей с энергоаудитом 46000

 руб., за вычетом 5 434 000 руб.) 

Лот №1 Ремонт внутридомовых инженерных систем.

       1.1.Ремонт системы канализации (842 338 рублей)

-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д 100 мм -173 м.п

-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Д 100 мм-67 м.п

-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Д 160 мм-106 м.п

-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д 100 мм(стояки)-543 м.п

-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб Д 100 мм- 543 м.п

-Погрузка и вывоз строительного мусора- 9,6 т

      1.2.Ремонт системы электроснабжения (1 305 576 рублей)

-демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2- 530 м.п

-демонтаж патронов,подвесов-20 шт

-ремонт силовых предохранительных шкафов- 2 шт.

-монтаж провода сечением 4 мм2-530 м.п

-монтаж провода сечением  16 мм2- 2091 м.п

-монтаж провода сечением 50 мм2- 8,2 м.п

-монтаж понижающих трнсформаторов-2 шт

-монтаж силового кабеля 3*1,5 мм2- 810,9 м.п                                                                            -монтаж силового кабеля 3*2,5 мм2- 515,1 м.п

-монтаж силового кабеля 5*4 мм2-30,6 м.п

-монтаж силового кабеля 4*2,5 мм2-61,2 м.п

-монтаж светильников НСП-02-100-50 шт.

-монтаж светильников с датчиком- 48 шт

-монтаж светильников НПП 1101- 8 шт

-монтаж выключателей- 16 шт

-устройство заземления

-пробивка борозд в бетонных конструкциях-350 м.п

-ремонт штукатурки стен-17,5 м2

-в/эмульсионная окраска стен-17,5 м2

        1.3.Ремонт системы водоснабжения в подвале (711 457 рублей)

-демонтаж водомерных узлов- 1 шт

-установка водомерного узла – 1шт

-разборка трубопроводов из труб диаметром до 100 мм-439 м.п

-прокладка трубопроводов из оцинк.труб Д-80 мм-40 м.п

-прокладка трубопроводов из оцинк.труб Д-65 мм-47 м.п

-прокладка трубопроводов из оцинк.труб Д-50 мм-56 м.п

-прокладка трубопроводов из оцинк.труб Д-40 мм-56 м.п

-прокладка трубопроводов из оцинк.труб Д-32 мм-39 м.п

-прокладка трубопроводов из оцинк.труб Д-25 мм-99 м.п

-прокладка трубопроводов из оцинк.труб Д-20 мм-30м.п

-смена вентилей Д до20 мм-47 шт

-масляная окраска труб- 115 м2

-изоляция трубопроводов изделиями «Термофлекс»-439 м.п

-погрузка и вывоз мусора-1,6 т

      1.4.Ремонт стояков водоснабжения (1 409 460 рублей)

--разборка трубопроводов из труб диаметром до 32 мм-950 м.п

-прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-20 мм-267 м.п

- прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Д-32 мм -683 м.п

- прокладка трубопроводов из стальных труб Д-40 мм -57,5 м.п

-погрузка и вывоз мусора-2,09 т.

     1.5.Ремонт ИТП. (969 399  рублей)

-разборка трубопроводов из водогазопроводных  труб Д до 100 мм-20 м.п

-снятие задвижек Д 100 мм- 2 шт

-демонтаж грязевиков Дн до89 мм- 1 шт

-демонтаж узлов тепловых элеваторных-1 узел.

-демонтаж водоподогревателей- 1 шт

-монтаж теплового узла-1 шт

-установка водоподогревателей-1 шт

   1.6.Ремонт тех.подвала(общестроительные работы) -100 000 рублей.

   1.7.Проектные работы на узел управления (19 147 рублей)

   1.8.Пусконаладочные работы по эл.монтажным работам (76 622 рубля)

Лот 2. Энергетическое обследование первоначальная цена –46 000,00 рублей.

