Техническое задание 
по капитальному ремонту жилого многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. Вострецова д.4.
(стоимость капитального ремонта всего: 6191800,00 рублей с энергоаудитом 68100 руб., за вычетом 6123700руб.) 
Лот №1 Ремонт внутридомовых инженерных систем (стоимость ремонта 4563800 руб.)
1.1.   капитальный ремонт системы отопления, системы ХГВС. (2149273,47 руб.)
1.1.1. стояки отопления квартир.
- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 2965 м
- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм 156 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 2555 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 254 м
- установка воздухоотводчиков – 46 шт.

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения диаметром до 50 мм 2964 м

- врезки в действующие трубопроводы отопления и водопровода 3 врезки
1.1.2. отопление в подвальном помещении

- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 379 м

- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 356 м

- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм 86 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм 76 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 126 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм 158 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм 176 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 180 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 76 мм 60 м
- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 89 мм 26 м

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения диаметром до 50 мм 716 м

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения диаметром до 100 мм 86 м

- изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минваты на синтетическом связующем 17  кубических метров
- врезки в действующие трубопроводы отопления и водопровода 6 врезок

1.1.3. ХГВС – подвальное помещение 

- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 20 м

- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 85 м

- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм 185 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм 20 м

- прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм 85 м

- прокладка трубопроводов из стальных электросварных  оцинкованных труб диаметром 80 мм 110 м
- прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм 15 м

прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм 60 м

- установка задвижек диаметром до 100 мм 3 шт.

- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения диаметром до 50 мм 20 м
- гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения диаметром до 100 мм 270 м

- врезки в действующие трубопроводы отопления и водопровода 5 штук
1.1.4. Водомерная рамка

- снятие водомерных узлов массой до 100 кг. 1 узел
- установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 1 узел

- установка фильтров диаметром до 40 мм 10 фильтров

- вывоз строительного мусора 10 143 т

1.2. Автоматизированный узел управления системы отопления
             1.2. Электрика (2025743,76 руб.)
          1.2.1. Монтажные работы
        - Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф),   устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм. до: 600x600 – 2 шт.
       - Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса  щитка, кг, до: 6 – 72 шт.
        - Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные – 144 шт.

        - Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трёхфазные – 5 шт.

        - монтаж автоматических выключателей  – 615 шт.

       - Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 – 80м.
       - Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 – 80м.

       - Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 – 1524 м.

       - Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2, до: 35 – 1588 м
     - Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый – 44 шт.
     - Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке – 8шт.
     -  Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотнённый  с креплением винтами для помещений с тяжелыми условиями среды одноламповый – 46шт 
     -  Светильник для ламп накаливания местного освещения 4 шт.

     - Выключатель полугерметичный или герметичный подвал 8 шт.
    - смена магнитных пускателей 1 шт.

           1.2.2. Демонтажные работы
     - Блок управления шкафного исполнения или распредели тельный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширима, мм, до: 600x600 – 2шт

    -  Щитки осветительные, устанавливаемые  в нише, высота и ширина, мм, до: 600x600 – 72 шт.
    - Демонтаж осветительных приборов: электросчетчики – 149 шт.
    - Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания подъезды, подвал 90 штук
    - Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 16 мм2 – 800м

    - Демонтаж  труб стальных проложенных на скобах диаметром до 40 мм 180м.

    - Демонтаж  труб стальных проложенных на скобах диаметром до 80 мм 24 м
    - Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до 50 мм 200 м
    - Демонтаж автоматических выключателей 615 штук

    - Демонтаж трансформаторов тока 2 штуки

    - Пробивка в стенах борозд площадью сечения до 50 см2 456 штук
      1.2.3. Пусконаладочные работы
    - Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии – 1участок.

    - Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами – 400 точек

    - Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" – 120 шт.

    - Выключатель однополюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем – 120шт.

   - Выключатель однополюсный: с устройством защитного отключения – 120шт. 
1.3. Ремонт мягкой кровли (999900,00 руб.)
    - разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1 – 3 слоя) - 1545,7  м2
    - разборка выравнивающих стяжек толщиной до 15 мм – 780 м2
    - устройство выравнивающих стяжек толщиной до 15 мм – 780 м2

    - огрунтовка оснований битумной грунтовкой с её приготовлением – 1545,7 м2

   - установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к антеннам – 4 места

    - устройство кровель из наплавляемого материала в два слоя – 1545,7 м2

    - материал АТАКЛОН К-(ТКП – 5,0) – 1762 м2

    - материал Атаклон П – (ТПП-4,0) – 1793 м2

    - устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком – 243 шт.

     - материал кровельный Атаклон К-(ТКП – 5,0 – 458 м2

     - устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали – 101 м2

 Смена обделок из листовой стали примыканий к трубам ливневки, мусоропровода – 11 м2  
Погрузка и вывоз строительного мусора – 12,08 т.

1.4. Ремонт и утепление фасада (560000,0 руб.)

- утепление и заделка межпанельных швов 1700 м пог.

- гидроизоляция примыканий козырьков над подъездами 4 места.
Лот №2 Энергетическое обследование – 68100 руб.

