Техническое задание

По капитальному ремонту многоквартирного дома

По адресу: г. Омск, ул. Коммунальная, 19

(стоимость капитального ремонта всего: 2800000 руб с энергоаудитом 39200 руб., 

за вычетом 2760800 руб)

Лот 1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей. Ремонт подвала (стоимость ремонта 2760800 руб.)
1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей (стоимость ремонта – 2 600 000)

Индивидуальный тепловой пункт
1.1. Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5 – 1 шт

1.2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм – 21 м

1.3. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм – 2 м

1.4. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, , масса: до 5 кг – 1шт

1.5. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 1шт

1.6. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2шт

1.7. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм – 2 шт

1.8. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 4 шт

1.9. Теплосчетчики Магика А2201ПМ  (комплект: вычислитель , расходомер -2шт, комплект термосопротивлений-2шт ), диаметром 100 мм – 1 шт

1.10. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 щт

1.11. Шкаф ШУ-ТРМ – 1 шт

1.12. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (регулятор температуры) – 1 шт

1.13. Регуляторы температуры РТ2М – 1шт

1.14. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг(датчики) – 2шт

1.15. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2шт

1.16. Датчик температуры погружной ESMU – 1 шт

1.17. Датчики реле давления  (0,2-1,6МПа) – 1 шт

1.18. Гильза для датчика температуры – 1 шт

1.19. Гильза для датчика погружного ESMU – 1 шт

1.20. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт

1.21. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2шт

1.22. Термопреобразователи сопротивления 9201, 50, 100П класс А, диапазон температур-50..+500,  длина 200 мм – 2шт

1.23. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг -1 шт

1.24. Модем GSM, TC-52 – 1шт

1.25. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1 шт

1.26. Шкафы (боксы, щиты, ящики) (Legrand, Франция): распределительные электромонтажные модульные серии Ekinoxe самозатухающие 1М (140x30x72 мм) – 1 шт

1.27. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1шт

1.28. Шкаф   ШПУ-1 (к тепловычислителю) – 1 шт

1.29. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 – 2шт

1.30. Контроллер ECL300 – 1 шт

1.31. Карта программирования С66 – 1 шт

1.32. Датчик температуры воздуха ESMT – 1 шт

1.33. Установка клеммной панели – 1 шт

1.34. Клеммная панель – 1 шт

1.35. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов, до: 2 – 1 шт

1.36. Блок питания БПИ-3В – 1 шт

1.37. Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм – 2 шт

1.38. Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм – 2 м

1.39. Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м – 2 м

1.40. Каналы кабельные ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм) – 1 шт

1.41. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 – 2 м

1.42. Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 – 10 м трубки

1.43. Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 16 мм – 10 м

1.44. Провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 – 2 м

1.45. Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x1 мм2 – 10 м

1.46. Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ, сечением 1x1,5 мм2 – 4 м

1.47. Кабель КММ – 29 м

1.48. Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 8 концов

1.49. Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием – 8 концов

1.50. Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) – 1 шт

1.51. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм -1 счетчик

1.52. Счетчик многоструйный сухоходный крыльчатый для горячей воды MTW-40, диаметром 40 мм, температура рабочей среды до 90С – 1 шт

1.53. Установка фильтров диаметром: 50 мм – 1 фильтр

1.54. Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм – 1 шт

1.55. Фильтр V821-50 – 1 шт

1.56. Установка фильтров диаметром: 80 мм – 3 шт

1.57. Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 80 мм – 3 шт

1.58. Фильтры магнитно-механические ФМФ, диаметром 80 мм – 1 шт

1.59. Фильтр V821-80 – 2 шт

1.60. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 6 шт

1.61. Установка манометров: с трехходовым краном – 17 комплектов

1.62. Манометры технические МП3-У; 0-25,0 кгс/см2;кл. точн. 1,5;штуцер-радиальный; без фланца; изм. ср.-кислород;ст. защ. IP53;мат. корп.-сталь – 17 штук

1.63. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 17 шт

1.64. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 17 шт

1.65. Установка термометров в оправе прямых и угловых – 11 комплектов

1.66. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 11 комплеутов

1.67. Гильзы стальные с фланцами ГСТ 100, Р до 6,0МПа, длина 100 мм (для термометра) (стоимость без фланца) – 11 шт

1.68. Установка кранов воздушных – 7 комплектов

1.69. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 7 шт

1.70. Установка воздухоотводчиков – 1 шт

1.71. Установка элеваторов номером: 3-5 – 1 шт

1.72. Элеваторы водоструйные фланцевые 40с10бк для воды давлением 1.6 МПа (16кгс/см2): номер 3 (65) – 1 шт

1.73. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм – 3 шт

1.74. Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм – 1 шт

1.75. Клапан регулирующий VVF40 диаметром 40мм – 1 шт

1.76. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм – 2 шт

1.77. Электропривод SQX 32.00 – 1 шт

1.78. Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм – 1 шт

1.79. Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм – 2 шт

1.80. Клапан предохранительный 3/4 Prescor – 2 шт

1.81. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм – 7 шт

1.82. Затвор дисковый поворотный FL-3-050-MN-HT Ду 50 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 3 шт

1.83. Клапан  VIR9515 диаметром 50мм – 1 шт

1.84. Клапан  VIR9515 диаметром 25мм – 2 шт

1.85. Клапан  обратный WKP-1-50 диаметром 50мм – 1 шт 

1.86. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 10 шт

1.87. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм – 9 шт

1.88. Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-HT Ду 80 мм, Ру 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 7 шт

1.89. Затвор дисковый поворотный FL-3-032-MN-HT, диаметром 65 мм, давлением 16 кгс/см2 (1,6 МПа), корпус-чугун GG25, диск-чугун GG25, Тmax=130C, Траб=+40/+110C – 2 шт

1.90. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 14 шт

1.91. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм – 4 шт

1.92. Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0.6 м3 – 1 бак

1.93. Бак расширительный "Flexcon" вместимостью 0,6 м3 – 1 шт

1.94. Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т - 1 насос

1.95. Насос циркуляционный UPSD 80-120F – 1 насос

1.96. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 2 шт

1.97. Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2 – 1 шт

1.98. Теплообменник 2NT50MH/CDL-16/25/37 – 1 шт

1.99. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм – 2 шт

1.100. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 2 шт

1.101. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм – 1,4 м

1.102. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 8,2 м

1.103. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 15 мм – 8 шт

1.104. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 20 мм – 4 шт

1.105. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 32 мм – 2 шт

1.106. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм – 4,25 м

1.107. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 6,15 м

1.108. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм – 1 врезка

1.109. Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 50 мм – 1 шт

1.110. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм – 2 врезки

1.111. Кран стальной шаровый БАЛЛОМАКС, диаметром 80 мм – 2 шт

1.112. Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлполимерных труб диаметром: 20 мм – 6 м

1.113. Соединительные детали Vestol размером ¾ - 2 шт

1.114. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 10 м

1.115. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 10,4 м

1.116. Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т – 0,03 т конструкций

1.117. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т – 0,03 т

1.118. Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов – 16,5 м2 покрытия

1.119. Вспененный полипропилен Пенотерм, дублированный аллюминиевой фольгой толщиной 4 мм – 19 м2

1.120. Проект теплового узла. – 1 шт
Отопление

1.121. Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 – 1 система

1.122. Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к норме 02-01-002-01 – 2 канала

1.123. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм – 410 м

1.124. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм – 51 м

1.125. Демонтаж трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм – 111,3 м

1.126. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 35 м

1.127. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 48 м

1.128. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм – 128 м

1.129. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм – 94 м

1.130. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм – 105 м

1.131. Кран шар. 1" ВВ баб.(VT.217) – 8 шт

1.132. Кран шар. 3/4" ВВ баб.(VT.217) – 62 шт

1.133. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм – 35 м

1.134. Кран шар. 1/2" ВВ баб.(VT.217) – 20 шт

1.135. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм – 111,3 м

1.136. Труба PPRC PN20 армированная ф20мм  Pilsa – 100 м

1.137. Муфта комбинированная 20х1/2" НР Pilsa – 20 шт

1.138. Муфта соед. 20 Pilsa – 30 шт

1.139. Угольник 90 ф20мм Pilsa – 50 шт

1.140. Угольник 45 ф20мм Pilsa – 30 шт

1.141. Хомут ф20мм – 60 шт

1.142. Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т – 215 кг

1.143. Конструкции металлические мелкие – 215 кг

1.144. Установка регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 80 мм – 16 м труб

1.145. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 410 м

1.146. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 35 м

1.147. Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 18,36 м2

1.148. Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 76,93 м2

1.149. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм – 90 шт

1.150. Кран шар. 1/2" ВВ баб.(VT.217) – 90 шт

1.151. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 445 м

1.152. Теплоизоляционный материал "Порилекс" 89/13 мм – 38,5 м

1.153. Теплоизоляционный материал "Порилекс" 57/13 мм – 52,8 м

1.154. Теплоизоляционный материал "Порилекс" 48/13 мм – 140,8 м

1.155. Теплоизоляционный материал "Порилекс" 42/13 мм – 103,4 м

1.156. Теплоизоляционный материал "Порилекс" 35/13 мм – 115,5 м

1.157. Теплоизоляционный материал "Порилекс" 22/13 мм – 38,5 м
Внутренние сети канализации в подвале

1.158. Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м – 2 м3

1.159. Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм  - 3 м

1.160. Устройство основания под трубопроводы: песчаного – 0,5 м3

1.161. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм – 3 м

1.162. Трубы канализации из полиэтиленовых труб , диаметром 160 мм – 2,994 м

1.163. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм – 84 м

1.164. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм – 35 м

1.165. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм – 35 м

1.166. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм – 84 м

1.167. Трубы канализации из полиэтиленовых труб  , диаметром 160 мм – 83,83 м

1.168. Отводы полиэтиленовые , диам. 160 мм – 4 шт

1.169. Тройники п/э , 150х110х45 – 15 шт

1.170. Заглушка , диам. 160 мм – 1 шт

1.171. Ревизия кан. , диам. 160 мм – 13 шт

1.172. Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов – 20 кг

1.173. Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см – 10 отверстий
Наружные сети канализации

1.174. Разработка грунта в траншеях экскаватором <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 – 37 м3

1.175. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 – 1 м3

1.176. Устройство основания под трубопроводы: песчаного – 0,5 м3

1.177. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 – 1 м3

1.178. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 – 37 м3

1.179. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 – 38 м3

1.180. Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм – 10 м

1.181. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм – 10 м

1.182. Трубы канализации из полиэтиленовых труб , диаметром 160 мм (нар.) – 9,98 м

1.183. Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых – 1 врезка
Водомерная рамка холодной воды

1.184. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 50 мм – 4 м

1.185. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 9 м

1.186. Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 2 шт

1.187. Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм – 2 шт

1.188. Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 2 шт

1.189. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 2 шт

1.190. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм – 4 шт

1.191. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм – 2 м

1.192. Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм – 2 шт

1.193. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 4,5 м

1.194. Отводы 90° с радиусом кривизны R=1.5Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм – 3 шт

1.195. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм – 54 м

1.196. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты – 10,8 кг

1.197. Установка задвижек,  диаметром: до 100 мм – 1 шт

1.198. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 80 мм – 1 шт

1.199. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм - 2 шт

1.200. Смена: водомеров диаметром до 65 мм – 1 прибор

1.201. Снятие  манометров: с трехходовым краном – 1 комплект

1.202. Установка манометров: с трехходовым краном – 1 комплект

1.203. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 2 м

1.204. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 58,5 м
Сети холодного водоснабжения

1.205. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 85 м

1.206. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм – 72 м

1.207. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм – 45 м

1.208. Снятие задвижек диаметром: до 100 мм – 1 шт

1.209. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм – 85 м

1.210. Соединительные детали для напорных полипропиленовых трубопроводов: отвод сварной ПП, 90 град., диаметр трубы 110 мм – 5 шт

1.211. Установка задвижек чугунных ФЛАНЦЕВЫХ   диаметром: до 100 мм – 1 шт

1.212. Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм – 2 шт

1.213. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм – 72 м

1.214. Муфта комбинированная разъемная для соединения труб полипропиленовых PPR (Россия), диаметром 25 мм, НР 1 – 12 шт

1.215. Тройник переходной для соединения полипропиленовых труб PPRC (импорт), диаметром 50х25х50 мм – 18 шт

1.216. Вентили бронзовые проходные запорные муфтовые для воды и пара давлением 1.6МПа (16 кгс/см2) 15б1п, диаметром 25 мм – 18 шт

1.217. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм – 45 м

1.218. Крепления – 14,5 кг

1.219. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 18 шт

1.220. Краны трехходовые муфтовые для воды и пара давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б18бк, диаметром 15 мм – 18 шт

1.221. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 117 м

1.222. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 85 м

1.223. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 202 м

1.224. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 110/13мм – 93,5 м

1.225. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 79,2 м

1.226. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 49,5 м
Сети горячего водоснабжения

1.227. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм – 71 м

1.228. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм – 39 м

1.229. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм – 71 м

1.230. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм – 39 м

1.231. Вентили проходные муфтовые 15КЧ18П2 для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм – 18 шт

1.232. Крепления – 9 кг

1.233. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм – 18 шт

1.234. Краны трехходовые муфтовые для воды и пара давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), 11б18бк, диаметром 15 мм – 18 шт

1.235. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 39 м

1.236. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 71 м

1.237. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>): трубками – 110 м

1.238. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 76/13мм – 78,1 м

1.239. Теплоизоляционный материал "Энергофлекс" 42/13мм – 42,9 м
Прочие работы

1.240. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 8,4 т

1.241. Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 8,4 т

1.242. Демонтаж  Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм – 0,8 м ширины по фронту

1.243. Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм – 0,8 м ширины по фронту

1.244. Устройства вводно-распределительные ВРУМ 2-11-10 2x250А – 1 шт

1.245. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 – 4 жилы

1.246. Прибор или аппарат  (Выключатель нагрузки , автомат дифф -2шт) – 3 шт

1.247. Выключатели автоматические (ИЭК, Россия) ВА47-100, 3-полюсные, 10-100А – 1 шт

1.248. Выключатели дифференциальные  (ИЭК) серии АД14 четырехполюсные, 32А, 30мА, тип АС – 2 шт

1.249. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные – 2 шт

1.250. Счетчики электроэнергии трехфазные СЭТ-4-1/2, 10-100А, 1Т – 2 шт

1.251. Устройство защитного отключения , на ток 40 А – 2 шт

1.252. Устройства защитного отключения (УЗО) (ИЭК, Россия) ВД1-63, четырехполюсные, 40А, 30 мА -2 шт

1.253. Стоимость проверки схемы   включения и опломбирования 3-х фазного счетчика – 1 схема

1.254. Паспортизация счетчиков – 2 шт

2.         Ремонт подвала (стоимость ремонта – 160 800 рублей)
Лестницы
2.1 Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками – 4 м2 горизонтальной проекции

2.2 Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых – 12,95 м2

2.3 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных – 4,2 м2

2.4 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 1,063 т

2.5 Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 1,063 т

2.6 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 36,5 т

2.7 Лестницы стальные – 36,5 т

2.8 Сверление  в железобетонных конструкциях  горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм – 60 отверстий

2.9 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой – 3,6 кг

2.10 Монтаж перегородок: стальных – 12, 95 м2

2.11 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1 т – 409,8 кг

2.12 Монтаж: конструкций дверей с коробкой – 292,4 кг

2.13 Металлическая дверь с коробкой.    Массой сборочной единицы до 0.1 т – 292,4 кг

2.14 Масляная окраска металлических поверхностей количество окрасок 2 – 8,4 м2
Работы в подвале

2.15 Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: горизонтальный – 84 м

2.16 Прокладки из вспененного полиэтилена Вилатерм (для герметизации межпанельных швов): круг.с отв. D=50, d=15-25 – 85,68 м

2.17 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой – 168 м шва

2.18 Герметик для панельного строительства: Сазиласт 22 ЛТ1 тиоколовый двухкомпонентный для гидро-и воздухоизоляции межпанельных стыков вновь строящихся и ремонтируемых зданий – 36,2 кг

2.19 Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой – 168 м шва

2.20 Пена монтажная BauMax-Super всесезонная 750 мл – 5 шт

2.21 Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором – 168 м

2.22 Пробивка проемов в конструкциях: из бетона – 0,05 м3

2.23 Обрамление проемов угловой сталью ( 4м) – 15,08 кг

2.24 Установка решеток площадью в свету: до 0,5 м2 – 2 шт

2.25 Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т – 6,62 кг

2.26 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, и уголка обрамления., количество окрасок 2 – 0,05 м2
Лот №2 Энергетическое обследование – 39200 руб.
1.1.     Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, эпектроснабжения, освещения, водоснабжения).
