PAGE  
3

Техническое задание

По капитальному ремонту многоквартирного дома

По адресу: г. Омск - 90, ул. Бархатовой, 11
(стоимость капитального ремонта всего: 800 000 руб с энергоаудитом 11 200 руб., 

за вычетом 788 200 руб)

Лот 1. Ремонт внутридомовых инженерных сетей. Ремонт фасада 
(стоимость ремонта 788 200)

1. Ремонт фасада (стоимость ремонта 288 800 руб)
1.1 Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками – 53.2 м2

1.2 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 2 т

1.3 Перевозка строительного мусора на расстояние 15км – 2 т

1.4 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 44,8 м2

1.5 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 – 0,84 м2

1.6 Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах – 36 м

1.7 Плиты подоконные ПВХ размером 25х200х6000 мм – 39,6 м

1.8 Облицовка оконных  откосов пластиком  на клее – 11,91 м2

1.9 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 7,19 м2

1.10 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 11,91 м2

1.11 Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску – 11,91 м2

1.12 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная – 11,91 м2

2. Ремонт подвала (стоимость ремонта – 200 000 руб)
Отмостка

2.1 Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических – 158 м2
2.2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня – 10,3 м3
2.3 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм – 13 м3
2.4 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см – 158 м2
2.5 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 27,8 т
2.6 Перевозка строительного мусора на расстояние 15км – 27,8 т

Входы в подвал

2.7 Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками - 4 м2 горизонтальной проекции

2.8 Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых - 12,95 м2

2.9 Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных - 4,2 м2

2.10 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор - 1,063 т

2.11 Перевозка строительного мусора на расстояние 15км - 1,063 т

2.12 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением - 36,5 т

2.13 Лестницы стальные - 36,5 т

2.14 Сверление  в железобетонных конструкциях  горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм - 60 отверстий

2.15 Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой - 3,6 кг

2.16 Монтаж перегородок: стальных - 12, 95 м2

2.17 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 0.5 до 1 т - 409,8 кг

2.18 Монтаж: конструкций дверей с коробкой - 292,4 кг

2.19 Металлическая дверь с коробкой.    Массой сборочной единицы до 0.1 т - 292,4 кг

2.20 Масляная окраска металлических поверхностей количество окрасок 2 - 8,4 м2
3. Ремонт внутридомовых инженерных  систем (стоимость ремонта – 300 000 руб)
Индивидуальный тепловой пункт.
3.1 Демонтаж тепловых узлов элеваторных номером: 3-5  - 1 узел

3.2 Снятие водомеров – 1 шт

3.3 Снятие кранов водоразборных – 3 шт

3.4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 4 м

3.5 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм – 6 м

3.6 Установка пульта управления навесного – 1 шт

3.7 Шкаф ШУ-ТРМ12 –   1 комплект

3.8 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах – 2 шт

3.9 Датчик ДТС035-50-50.М.В3.80 – 1 шт

3.10 Гильза ТСП – 1 шт

3.11 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа – 2 шт

3.12 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках   (кабель КММ) – 40 м

3.13 Провода соединительные гибкие с ПВХ-изоляцией – 10 м

3.14 Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка до 89 мм – 1 шт

3.15 Установка фильтров диаметром 80 мм – 3 шт

3.16 Фланцы стальные плоские приварные диаметром 80 мм – 6 шт

3.17 Установка фильтров IS16F   Ду 80 – 1 шт

3.18 Установка фильтров диаметром 32 мм – 1 шт

3.19 Установка манометров с трёхходовым краном – 15 комплектов

3.20 Манометр технический МПЗ-У – 15 штук

3.21 Кран трёхходовый под манометр для воды и пара – 15 штук

3.22 Бобышки, штуцеры – 15 штук

3.23 Установка термометров в оправе прямых и угловых, с бобышками – 5 комплектов

3.24 Гильзы стальные с фланцами ГСТ100, Р до 6.0МПа (для термометра) – 5 штук

3.25 Установка кранов трёхходовых для спуска воздуха – 2 шт
3.26 Клапан регулирующий VVF40.40-16 диаметром 32 мм – 1 шт
3.27 Электропривод SQX32.03 – 1 шт
3.28 Установка воздухоотводчиков – 1 шт
3.29 Установка клапанов предохранительных однорычажковых – 1 шт
3.30 Установка элеваторов номером 3-5 – 1 шт
3.31 Элеваторы водоструйные фланцевые для воды давлением 1,6 МПа – 1 шт
3.32 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм – 6 шт
3.33 Затвор дисковый поворотный – 3 шт
3.34 Клапан VIR9505 Ду 50мм – 1 шт
3.35 Клапан обратный WKР-1-50  Ду 50мм – 2 шт
3.36 Фланцы стальные плоские приварные диаметром 50 мм – 12 шт
3.37 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм – 3 шт
3.38 Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-НТ Ду 80 мм – 1 шт
3.39 Затвор дисковый поворотный FL-3-080-MN-НТ Ду 65 мм – 2 шт
3.40 Фланцы стальные плоские приварные диаметром 65 мм – 4 шт
3.41 Фланцы стальные плоские приварные диаметром 80 мм – 2 шт
3.42 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм – 2 врезки

3.43 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (счетчик многоструйный сухоходный крыльчатый) – 1 шт

3.44 Установка водоподогревателей скоростных односекционных – 1 шт

3.45 Моноблок  Ридан НН №14А – 1 шт

3.46 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазоппроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм – 2 м

3.47 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазоппроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм – 14 м

3.48 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазоппроводных неоцинкованных труб диаметром 65 мм – 10 м

3.49 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазоппроводных неоцинкованных труб диаметром 80 мм – 6 м

3.50 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм – 16 м

3.51 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм – 16 м

3.52 Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий – 40 кг

3.53 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 – 10 м2
3.54 Автоматизированная система управления второй категории технической сложности с количеством каналов 2      -1 система
Лот №2 Энергетическое обследование (стоимость 11200 руб)

1.1.     Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, эпектроснабжения, освещения, водоснабжения).
