Техническое задание

По капитальному ремонту многоквартирного дома

По адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 2
(стоимость капитального ремонта всего: 4 650 000 руб с энергоаудитом 50 000 руб., 

за вычетом 4 600 000 руб)
Лот 1. Ремонт кровли. Ремонт фасада. Ремонт внутридомовых инженерных сетей. 

(стоимость ремонта – 4 600 000 руб.)

1. Ремонт кровли (стоимость ремонта 2 950 000 руб.)
Демонтажные работы

1.1. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: - 130 м
1.2. Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов – 1457 м2 кровли
1.3. Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами – 1457 м2 кровли
1.4. Смена стропильных ног из брусьев. – 750 м
1.5. Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных – 5 шт
1.6. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 49,242 т
1.7. Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 49,242 т
Устройство кровли

1.8. Утепление покрытий: керамзитом – 109,32 м3
1.9. Устройство кровель различных типов из металлочерепицы с устройством пленки (ветро-влагозащитной).  В т.ч. утепление вентшахт и фановых труб – 1457 м2
1.10. Металлочерепица (Россия): коньковая планка плоская, длиной 2000 мм – 172 м
1.11. Металлочерепица (Россия): фронтонная планка плоская, длиной 2000 мм – 92 м
1.12. Металлочерепица (Россия): карнизная планка дл. 2000 мм – 80,1 м
1.13. Металлочерепица (Россия): ендова, длиной 2000 мм – 93,5 м
1.14. Доски обрезные хв.п. длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта – 21,42 м3
1.15. Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления – 2500 м2
1.16. Устройство слуховых окон – 5 шт
1.17. Приборы оконные – 5 комплектов
1.18. Покрытие поверхности изоляции  вентшахт: сталью оцинкованной – 46,8 м2
1.19. Устройство колпаков над шахтами в два канала – 15 шт
1.20. На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01 – 15 шт
1.21. Ограждение кровель перилами – 204 м
2. Ремонт фасада (стоимость ремонта – 1 500 000 рублей)
Отмостка.
2.1. Разборка асфальтобетонных покрытий отмостки толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических – 175,95 м2
2.2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня – 8,8 м3
2.3. Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм – 11,09 м3
2.4. Отмостка.    Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см – 175,95 м2
2.5. При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 – 175,95 м2
2.6. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 30,97 т
2.7. Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 30,97 т
Окна

2.8. Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками – 70 м2
2.9. Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор – 2,1 т
2.10. Перевозка стоительного мусора на растояние 15км – 2,1 т
2.11. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых – 65,8 м 2
2.12. Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах – 30 м
2.13. Плиты подоконные ПВХ размером 25х200х6000 мм – 33 м
2.14. Облицовка оконных  откосов пластиком  на клее – 18,3 м2
2.15. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 6 м2
2.16. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 18,3 м2
2.17. Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску – 18,3 м2
2.18. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная – 18,3 м2
2.19. Заделка проемов кирпичом – 1,05 м3
2.20. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 4,2 м2
2.21. Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен – 4,2 м2
2.22. Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску – 8,4 м2
2.23. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная – 4,2 м2
2.24. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску – 4,2 м2

Ремонт фасада

2.25. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: горизонтальный – 744 м
2.26. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: вертикальный – 678 м
2.27. Прокладки из вспененного полиэтилена Вилатерм (для герметизации межпанельных швов): круг.с отв. D=50, d=15-25 – 1450,44 м
2.28. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметиком Сазиласт – 1422 м шва
2.29. Герметик для панельного строительства: Сазиласт 22 ЛТ1 тиоколовый двухкомпонентный для гидро-и воздухоизоляции межпанельных стыков вновь строящихся и ремонтируемых зданий – 297 кг
2.30. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей пеной монтажной – 1422 м шва
2.31. Пена монтажная BauMax-Super всесезонная 750 мл – 57 шт
2.32. Устройство солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) – 2262 м шва
2.33. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен – 75 м
2.34. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов – 2108,4 м2
2.35. Окраска фасадов  с подготовкой поверхности: поливинилацетатная.  В т.ч. покрытие грунтовкой – 2108,4 м2
2.36. Грунтовка глубокого проникновения Knauf Tiefegrunt – 274 кг
Козырьки над входами

2.37. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм – 25 шт
2.38. Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен – 25 шт
2.39. Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м – 140 кг
2.40. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м – 1,098 т
2.41. Массой сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т – 1,098 т
2.42. Установка монтажных изделий массой: до 20 кг – 0,0444 т
2.43. Монтажные изделия – 0,0444 т
2.44. Огрунтовка металлических поверхностей за второй раз: грунтовкой ГФ-021 – 13,1 м2
2.45. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 – 13,1 м2
2.46. Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля – 20 м2
2.47. Металлочерепица Rannila (Финляндия): Monterrey лист (полиэстер) – 24 м2
2.48. Металлочерепица (Россия): коньковая планка плоская, длиной 2000 мм – 6 м
2.49. Металлочерепица (Россия): карнизная планка дл. 2000 мм – 15 м
2.50. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей – 10 м шва
2.51. Устройство: потолков реечных из виниловой вагонки – 30 м2
2.52. Панель стеновая декоративная из ПВХ  (вагонка  виниловая), белая (3000х100х10 мм) – 30,6 м2
Прочие работы

2.53. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ. – 829,45 м2
3. Внутридомовые инженерные сети  (стоимость ремонта – 150 000 рублей)
Монтажные работы.
3.1. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 2 шт
3.2. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг – 1 шт
3.3. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм – 2 шт
3.4. Теплосчетчики Магика Е2321ПМ  (комплект: вычислитель , расходомер -2шт, комплект термосопротивлений-2шт ), диаметром 50 мм – 1 шт
3.5. Фланцы стальные плоские приварные ст.20 на Ру 1.6МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм – 2 шт
3.6. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм – 1шт
3.7. Шкаф   ШПУ-1 (к тепловычислителю Магика) – 1 шт
3.8. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 2 шт
3.9. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг – 1 шт
3.10. Модем GSM, МC-521Т – 1 шт
3.11. Присоединение к приборам электрических проводок пайкой – 10 концов
3.12. Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием – 8 концов
3.13. Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) – 1 шт
3.14. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 10 м
3.15. Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 25 мм – 10,2 м
3.16. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм – 10 м
3.17. Каналы кабельные ПХВ 40x25 мм (длиной 2000 мм) – 5 шт
3.18. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 – 10 м
3.19. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 125 м
3.20. Кабель  КММ – 91,8 м
3.21. Провода с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 – 10,2 м
3.22. Провода соединительные гибкие с ПВХ изоляцией и оболочкой со скрученными многопроволочными медными жилами марки ПВС, сечением 3x0,75 мм2 – 30,6 м
3.23. Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВ, сечением 1x1,5 мм2 – 5,1 м
3.24. Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм – 2 шт
3.25. Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм – 2 м
3.26. Установка манометров: с трехходовым краном – 2 комплекта
3.27. Манометры технические МП3-У; 0-25,0 кгс/см2;кл. точн. 1,5;штуцер-радиальный; без фланца; изм. ср.-кислород;ст. защ. IP53;мат. корп.-сталь – 2 шт
3.28. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 2 шт
3.29. Установка кранов трехходовых – 4 комплекта
3.30. Кран трехходовой под манометр для воды и пара давлением 16 кгс/см2, 11б38бк, диаметром 15 мм – 2 шт
3.31. Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм – 2 врезки
3.32. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 1 м
3.33. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 15 мм – 1шт
3.34. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм – 1 м
3.35. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм – 1 м
3.36. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм – 1 м

Узел управления расходом воды

3.37. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм - 1 счетчик
3.38. Счетчик многоструйный сухоходный крыльчатый для горячей воды MTW-32, диаметром 32 мм, температура рабочей среды до 90С – 1 шт
3.39. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг – 1 шт
3.40. Термопреобразователи сопротивления 9201, 50, 100П класс А, диапазон температур-50..+500, длина 200 мм – 1 шт
3.41. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа – 1 шт
3.42. Установка фильтров диаметром: 25 мм – 1 шт
3.43. Фильтры сетчатые латунные, диаметром 25 мм – 1 шт
3.44. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм – 10м
3.45. Трубки полихлорвиниловые (ПХВ) гофрированные, диаметром 25 мм – 10,2 м
3.46. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 – 10 м
3.47. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг – 10 м
3.48. Кабель  КММ – 20,4 м
3.49. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм – 0,2 м
3.50. Краны шаровые Techno-A полнопроходные, с внутренней резьбой, латунь, Тмакс=120С, Ру=30, диаметром 25 мм – 1 шт
3.51. Пусконаладочные работы – 1 комплект
Лот №2 Энергетическое обследование – 50000 руб.

1.1.     Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, эпектроснабжения, освещения, водоснабжения).
