PAGE  
4

Утверждаю:
Генеральный директор ООО «УК Коммунальник»
_________________________ В.Б.Зенькович
«___» _________2012 г.

 Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Омск, ул. Ишимская д.24.

      Общая стоимость работ – 5 000 000 руб., с энергообследованием - 42 500, за вычетом 4 957 500 руб.  
      ЛОТ № 1. проведение капитального ремонта МКД.
1. Ремонт фасада 1670 м2 (стоимость ремонта фасада – 1 800 000 руб.)
1.1. Обшивка дома металлопрофилем при высоте здания до 30 м – 1670 м2.

1.2. Сливы и нащельники на оконные откосы наружные – 824 м.

      1.3. Монтаж конструкций дверей – 0,32 т.
1.4.  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 – 16,8 м2.

1.5.  Монтаж каркаса под козырек – 5  шт.

1.6  Ремонт подвальных люков – 10 шт.
2 Ремонт кровли 1084,4 м2 (стоимость ремонта кровли – 1 000 000 руб.)

      2.1. Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных – 4 шт.
      2.2. Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов – 1084,4 м2
      2.3. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног – 30 м.

      2.4. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов – 4 шт.

      2.5. Устройство слуховых окон – 4 шт.

      2.6. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали – 100 м2
      2.7. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м – 1084,4 м2.
      2.8. Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов и т.п. – 12 м3.
      2.9. Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам и т.п. – 1050 м2.
      2.10. Прочистка вентиляционных каналов – 68 м.
      2.11. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали – 92 м2.
      2.12. Кладка вентиляционных кирпичных труб и каналов – 1 м3.
      2.13. Устройство колпаков над шахтами – 11 шт.

      2.14. Штукатурка вентиляционных кирпичных труб и каналов – 22 м2.
      2.15. Установка водостоков - 21 шт.

      2.16. Установка «снеговых отбойников» - 120 м
      3. Ремонт внутридомовых инженерных систем (стоимость ремонта – 1 800 000 руб.)
      3.1. Электромонтажные работы:
      3.1.1. Замена ВРУ – 1 шт.
      3.1.2. Установка энергосберегающих светильников – 30 шт.

      3.1.3. Установка понижающего трансформатора 380/220/36-0,8-1КВт – 2 шт.

      3.1.4. Замена электропроводки – 50 м.

      3.2. Канализация:
      3.2.1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром до 100 мм – 290 м.

      3.2.2. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм – 160 м.

      3.2.3.Установка клапанов обратных, диаметром до 100 мм – 12 шт.

      3.3. Холодное и горячее водоснабжение:
      3.3.1. Разборка трубопроводов из водогазапроводных труб, диаметром до 100 мм – 572 м.

      3.3.2. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм – 48 м.

      3.3.3. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм – 160 м.

      3.3.4. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм – 290 м.

      3.3.5. Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб, диаметром до 25 мм – 48 шт.

      3.4. Отопление:
      3.4.1. Разборка трубопроводов из водогазапроводных труб, диаметром до 100 мм – 676 м.

      3.4.2. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 89 мм – 98 м 

      3.4.3. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 76 мм – 78 м.

      3.4.4. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 57 мм – 18 м.

      3.4.5. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметром 40 мм – 103 м.

      3.4.6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, диаметром 25 мм – 560 м.

      3.4.7. Прокладка трубопроводов отопления из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм. – 40 м.

      3.4.8. Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 – 30 шт.

      3.4.9. Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб – 86 м2.

      3.4.10. Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена – 211 м2.
4. Установка коллективных общедомовых ПУ (стоимость установки ПУ – 400 000                    руб.)

       4.1.  Теплообменник:
       4.1.1. Установка водоподогревателей скоростных двухсекционных поверхностью нагрева одной секции до 8 м2 – 1 шт.
       4.1.2. Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т. – 2 шт.

       4.1.3. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм – 23,8 м.

       4.1.4. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм – 10,1 м.

       4.1.5. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм – 10 м.

       4.2. Узел учета тепловой энергии:

       4.2.1. Демонтаж теплового узла – 1 шт.

       4.2.2. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм – 2 шт.

       4.2.3. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм – 6 шт.

       4.2.4. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм – 1 шт.
       4.2.5. Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм – 2 шт.

       4.2.6. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг – 1 шт. 

      4.2.7. Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг – 2 шт.

      4.2.8. Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, до 50 мм – 2 шт.

      4.2.9. Программирование сетевого элемента и отладка его работы – 1 шт.

      4.2.10. Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметром до 25 мм – 1 шт.

      4.2.11. Установка манометров с трехходовым краном – 4 шт.

      4.2.12. Установка трехходовых кранов – 6 шт.

      4.2.13. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа – 4 шт.

      4.2.14. Установка термометров в оправе прямых и угловых – 10 шт.

      4.2.15. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазапроводных труб, диаметром 25 мм – 8 м.

      4.2.16. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб, диаметром 50 мм – 8м.

      4.2.17. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 2 м2.

      4.2.18. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 - 2 м2. 

      4.2.19. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобками, диаметр до 25 мм – 10 м.

      4.2.20. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, сечение до 2,5 – 10 м.
     4.3. Водомерный узел:

     4.3.1. Замена фланцевых задвижек диаметром 50 мм – 2 шт.

     4.3.2. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм – 1 шт.

     4.3.3. Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм – 1 шт.

     4.3.4. Установка манометров с трехходовым краном – 1 шт.

     4.3.5. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазапроводных оцинкованных труб, диаметром 15 мм – 0,3 м.

     4.3.6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазапроводных оцинкованных труб, диаметром 20 мм – 2 м.

    4.3.7. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазапроводных оцинкованных труб, диаметром 25 мм – 5 м.

    4.3.8. Установка фильтров диаметром 25 мм – 1 шт.

    4.4. Монтаж оборудования:

    4.4.1. Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, 25, 32 мм – 3 шт.

    4.4.2. Механизм исполнительный, масса до 20 кг – 1 шт.

    4.4.3. Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг. – 8 шт.

ЛОТ № 2. Проведение энергообследования (42 500 руб.)
   1.
Проведение теплотехнического расчета узлов строительных конструкций, обследование внутридомовых инженерных систем (отопления, эпектроснабжения, освещения, водоснабжения). 
