Техническое задание

по капитальному ремонту многоквартирного дома

по адресу: г. Омск, ул. Муромцева, д. 89А

(стоимость капитального ремонта всего: 1200,0 тыс.руб. с энергетическим обследованием дома 20,0 тыс.руб., за вычетом 1180,0 тыс.руб.)

Лот № 2
Капитальный ремонт шиферной кровли 683,0 м2 многоквартирного дома по адресу: г. Омск, ул. Муромцева, д. 89А (стоимость ремонта кровли –  1 180,0 тыс.руб.)

1.1. Разборка парапетных решеток – 104,0 п.м.

1.2. Снятие покрытия из шифера – 683,0 м2
1.3. Восстановление покрытия кровли из профилированного листа  с полимерным покрытием – 683,0 м2
1.4. Замена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм – 250,0 м2
1.5. Частичная замена стропил

1.6. Замена слуховых окон  - 2 шт.

1.7. Разборка мелких покрытий  и обделок из листовой стали: поясков , сандриков ,желобов, отливов, свесов и т.п. -108 м

1.8. Разборка трубопроводов  из чугунных канализационных труб диаметром : 100 мм –  

                 20 м

1.9. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног -     

1.10.                  325 м

1.11. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» , любой модификации, для обеспечения первой группы  огнезащитной эффективности по НПБ 251

1.12. Устройство  мелких покрытий конька из листовой стали с полимерным покрытием – 58,2 м

1.13. Обивка стен вентиляционных шахт оцинкованной  кровельной сталью с полимерным покрытием – 30 м.

1.14. Устройство колпаков над шахтами в два канала – 6 колпаков

1.15. Ограждение кровель перилами – 104 м

1.16. Масляная окраска металлических поверхностей : решеток,переплетов, труб диаметром  50 мм и т.п., количество окрасок 2 раза - 60 м

1.17. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром : 100 мм – 20 м

1.18. Ремонт вентиляционных коробов с выходом на крышу – 9 шт. 

1.19. Вывоз мусора строительного

Лот № 4
Энергетическое обследование многоквартирного дома по адресу: г.Омск, ул. Муромцева, д. 89А  (стоимость лота  – 20,0 тыс.руб.)

