5

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Омска

от __________ №_________     
Приложение № 9
к постановлению Администрации города Омска

от 09.06.2011г.          №                578 – П                 _
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, расположенной в границах: Окружная дорога – улица Барабинская – граница полосы отвода железной дороги – улица 4-я Транспортная – улица Б. Хмельницкого – улица Ипподромная – граница полосы отвода железной дороги – улица 3-я Транспортная – 
улица 5-я Кордная – улица 6-я Шинная – улица 3-я Молодежная – 
улица 5-я Кордная – граница промышленной территории – в Октябрьском административном округе города Омска
I. Общие положения
Проект территории элементов планировочной структуры №  6 утвержденного проекта планировки территории, расположенной в границах: Окружная дорога – улица Барабинская – граница полосы отвода железной дороги – улица 4-я Транспортная – улица Б. Хмельницкого – 
улица Ипподромная – граница полосы отвода железной дороги– 
улица 3-я Транспортная – улица – 5 -я Кордная – улица 6-я Шинная – 
улица 3-я Молодежная – улица 5-я Кордная – граница промышленной территории – в Октябрьском административном округе города Омска (далее – проект планировки территории, проектируемая территория), подготовлен на основании Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденного Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 43 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Генеральный план), Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области, утвержденных Решением Омского городского Совета от 10 декабря 2008 года 
№ 201 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Омск Омской области» (далее – Правила землепользования и застройки), в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Омской области, муниципальных правовых актов города Омска. 
Целями подготовки проекта планировки территории, как вида документации по планировке территории, являются обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территории, а также для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской Области от 30 сентября 2008 года 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области» (далее – региональные градостроительные нормативы).

В отличие от раннее утвержденного проекта планировки от 09.06.2011г. 
№ 578-П внесены изменения в 6 элемент планировочной структуры, в котором выделена жилая зона – в  новый планировочный элемент 6А, в графической части Приложения № 10, а также в Положение в «Основных технико-экономических показателей» за счет изменения вида использования части территории.
II. Современное использование проектируемой территории
Площадь территории  проекта планировки составляет 257,0 га. Выполнен с учетом корректировки раннее утвержденных красных линий, улиц и изменений границ земельных участков, согласно современного состояния и кадастровых земельных участков. 

Проектируемая территория состоит из зоны режимных объектов, которая составляет 172 га, зоны объектов инженерной инфраструктуры, производственно-коммунальных зон – площадью 49,2 га и зоны естественного ландшафта, являющейся санитарно-защитной зоной площадью 35,8 га.

В границах проекта планировки территории, рассматриваемого планировочного элемента 6А расположены земли бывшего теплично-парникового хозяйства, часть территории занята оптовой торговлей контейнерного типа, вдоль улицы 3-я Молодежная расположены небольшие объекты сервисного обслуживания автотранспорта. 

Инженерное обеспечение объектов, расположенных в границах проектируемой территории, осуществляется от существующих магистральных сетей инженерных коммуникаций.

Благоустройство и озеленение существующих территорий представлено дорогами и проездами, требующими капитального ремонта и модернизации, зоной естественного ландшафта, предназначенной для размещения очистных сооружений ливневых стоков, массивом зеленых насаждений, окружающим войсковую часть. 

III.
Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории
Основные решения по развитию территории приняты с учетом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных Правилами землепользования и застройки, а именно:

· ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;

· экологических и санитарно-эпидемиологических ограничений.

Проектом планировки территории предусмотрено сохранение сложившейся архитектурно-планировочной структуры проектируемой территории, упорядочение производственных территорий с учетом функционального преобразования отдельных предприятий.

На территории войсковой части в границах ее жилой зоны предусматривается комплексная застройка средней этажности. 

На территории, непосредственно прилегающей с восточной стороны к землям воинской части сформирован новый планировочный элемент 6А - жилой квартал в границах: улица 3-я Молодежная с северной стороны - с восточной стороны существующий проезд вдоль существующей территории оптовой торговли (проектируемая улица № 2), - с южной стороны существующий проезд (проектируемая улица № 3), разделяющий территории действующих промпредприятий и территорию воинской части. 

В границах планировочного элемента 6а предлагается комплексная жилая застройка высокой этажности с выходом жилого фонда - 130 тыс. м. кв., с объектом дошкольного образования на 150 мест и объектом начального общего образования на 150 мест. 

Застройка вдоль улицы 3-я Молодежная формируется объектами общественного назначения в целях обеспечения планируемого жилого квартала объектами повседневного обслуживания населения в соответствии с требованиями региональных градостроительных нормативов.

Для обслуживания жилой застройки планируется строительство двух многоэтажных наземных гаражей-стоянок на 500 машиномест.

Планируемая численность населения составляет 5,8 тыс. человек.

Проектом планировки территории предусмотрено сохранение зон озелененных территорий, в местах свободных от зеленых насаждений планируется размещение объектов дошкольного и начального общего образования с компенсационными мероприятиями при осуществлении строительства этих объектов по озеленению санитарно-защитной зоны от предприятий ООО «Техуглерод», расположенной с южной стороны нового жилого квартала.

Площадь зеленых насаждений в границах проекта планировки территории составляет 165,90 га.

IV. Основные положения проекта межевания территории

Проект межевания территории выполнен в границах: улица 
3-я Молодежная – проезд вдоль зданий №№ 6,8,10 по улице 3-я Молодежная (проектируемая улица №2) – проезд вдоль здания № 14/1 по улице                        3-я Молодежная (проектируемая улица №3) – восточная граница земельного участка войсковой части 3 58661 (проектируемая улица №1) – в Октябрьском административном округе города Омска. Проект выполнен с учетом сведений государственного кадастра, предоставленных на начало проектирования               и устанавливает границы земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных       для планируемого размещения объектов капитального строительства и линейных объектов.
Межевание земельных участков предназначенных для планирования комплексной жилой застройки, допускает следующую стадию межевания для каждого объекта капитального строительства, после утверждения эскиза застройки.

Площади, размеры и границы земельных участков жилой застройки определены в соответствии СП 30-101-98 «Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах». Характеристика и расчетное обоснование размеров земельных участков приведены в материалах по обоснованию проекта. 

V. Основные направления инженерной подготовки территории
В границах проектируемой территории основополагающим условием развития территории является максимальное сохранение существующего ландшафта как компонента природной системы и экологического каркаса города Омска. Основным мероприятием инженерной подготовки территории является решение задач по отводу поверхностных вод.

Отвод поверхностных вод осуществляется по закрытой системе                    с подключением в проектируемые и существующие коллекторы ливневой канализации, проложенные вдоль улиц, разделяющих промышленные территории, с выпуском в реку Омь через проектируемые очистные сооружения. 

VI.
Основные направления развития транспортного обслуживания территории

Основой транспортной схемы проектируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана. Проектом планировки территории предусматривается реконструкция существующих транспортных связей. Организация транспортной связи между элементами планировочной структуры и городским центром предусмотрена                            по существующим и проектируемым улицам и дорогам следующих категорий:
· магистральная улица общегородского значения - улица 3-я Молодежная;
· магистральная улица районного значения - улица 5-я Кордная;

· улицы и дороги местного значения – внутриквартальные и обслуживающие проезды. 

В проекте планировки территории использованы наименования улиц, установленные на момент его разработки и утверждения. Ширина улиц в пределах красных линий определена с учетом санитарно-гигиенических требований в зависимости от категории улиц и дорог, интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических полос для прокладки подземных коммуникаций.
Проектом планировки территории предусмотрены территории для размещения объектов хранения индивидуального автотранспорта.

Расчет минимального количества парковочных мест произведен в соответствии с нормами расчета количества парковочных мест легковых автомобилей на территории города Омска и составляет 3500 единиц.
VII.
Основные направления развития инженерно-технического 
обеспечения территории
Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проектируемой территории приняты с учетом схемы развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения города Омска, утвержденной в составе Генерального плана. 

Ширина технических зон, указанных на Чертеже планировки территории, расположенной в границах: Окружная дорога – улица Барабинская – граница полосы отвода железной дороги – улица 4-я Транспортная – улица 
Б. Хмельницкого – улица Ипподромная – граница полосы отвода железной дороги – улица 4-я Транспортная – улица 5-я Кордная – улица 6-я Шинная – улица 3-я Молодежная – улица 5-я Кордная – граница промышленной территории – в Октябрьском административном округе города Омска (приложение № 10), определена в зависимости от диаметра сетей: 
· при диаметре сети до 1000 мм – 5 м в обе стороны от сети;

· при диаметре сети более 1000 мм – 10 м в обе стороны от сети.

Трассировка проектируемых сетей проектом планировки территории предусмотрена с учетом комплексной прокладки инженерных сетей, в том числе сохраняемых.
Теплоснабжение.
Источниками теплоснабжения для объектов, расположенных в границах утвержденного проекта планировки территории являются тепловые сети котельных № 1, № 2 Открытого акционерного общества «Омскшина» и котельной «Полет».

Суммарная тепловая нагрузка для объектов, расположенных и планируемых к размещению в границах проекта планировки территории составляет 1,592 Гкал/ч. Установленной тепловой мощности существующих источников теплоснабжения достаточно для обеспечения тепловых нагрузок для вновь проектируемых объектов.

В целях обеспечения планируемых элементов 6 и 6А теплоснабжением возможно использование резервной мощности существующих источников. Необходимо построить 0,99 км тепловых сетей диаметром 100 и диаметром 200 мм от существующих тепловых сетей котельной № 2 Открытого акционерного общества «Омскшина» с переустройством в подземном исполнении.

Водоснабжение

Расход воды составляет 240 куб. м в сутки.

Водоснабжение существующей и проектируемой застройки осуществляется от существующих городских сетей Октябрьской водопроводной станции.

Водоснабжение застройки предусматривает централизованную кольцевую систему хозяйственно-противопожарного водоснабжения, которая обеспечивается магистральными сетями с подключением к существующим водоводам, проходящим в границах проекта планировки территории.

Водоотведение.

Общий объем стоков составляет 215 куб. м в сутки.

Для водоотведения в границах проекта планировки территории запроектированы самотечные сети канализации.

Сброс стоков от существующей и проектируемых объектов осуществляется в коллектор диаметром 1200 мм, проложенный по улице Хабаровская, и коллектор диаметром 1200 мм, проложенный вдоль улицы Харьковская.
Электроснабжение.

Источником электроснабжения объектов существующей и проектируемой застройки в границах проектируемой территории являются существующие подстанции (далее − ПС) 110/10 кВ: «Октябрьская» с трансформаторами мощностью 2х40,5 МВА и 1х40 МВА, «Барановская» с трансформаторами мощностью 2х50 МВА, «Полет» с трансформаторами мощностью 2х25 МВА, «Шинная-1» с трансформаторами мощностью 1х31,5 МВА и 1х40 МВА, «Шинная-2» с трансформаторами мощностью 1х63 МВА и 1х80 МВА, «Электромеханическая» с трансформаторами мощностью 2х25 МВА, «Углеродная» с трансформаторами мощностью 2х40 МВА, «Октябрьская-2» с трансформаторами мощностью 2х25 МВА, «ТЭЦ-2» с трансформаторами мощностью 2х40 МВА. 
Для электроснабжения проектируемой жилой застройки предусмотреть строительство распределительного пункта 10кВ.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом необходимо предусмотреть высоковольтную линию электропередач,  по ул. 3-я Молодежная заложить в кабельную.

Расчет электрических нагрузок объектов в границах проектируемой территории произведен с учетом централизованного теплоснабжения и приготовления пищи на электроплитах. Общая нагрузка, приведенная к шинам 10 кВ подстанции, с учетом промышленно-коммунальных потребителей, объектов обслуживания составляет 1000 МВА.
Газоснабжение

Газоснабжение существующих и проектируемых объектов в границах проектируемой проекта планировки территории обеспечивается от существующих и проектируемых сетей газопроводов газораспределительных станций, расположенных за границами проектируемой территории.
На проектируемой территории расположены существующие газопроводы высокого и низкого давления, существующие газорегуляторные пункты.
Для газоснабжения объектов в границах проекта планировки территории предусмотрено строительство участка кольцующего газопровода высокого давления диаметром 400 мм вдоль Объездной дороги.
Общая протяженность проектируемых газопроводов высокого давления в пределах границ проекта планировки территории составляет 466,0 м.

Расчетный расход газа определен с учетом отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, пищеприготовления, автономного отопления индивидуальных жилых домов и составляет 63,5 куб. м в час и учитывает
100-процентный перевод на природный газ всех систем газоснабжения. 

Сети телекоммуникаций

Проектируемые сети телекоммуникаций в границах проектируемой территории включают сети телефонизации (в подземном исполнении) с обеспечением широкополосного доступа к сети «Интернет», междугородной и международной связи с учётом 100-процентной телефонизации существующей и проектируемой застройки.

Проектом планировки территории предусматривается трансляция аналоговых телевизионных каналов и цифровых пакетов телевидения в системе кабельного телевидения с подключением потребителей к общегородской информационной сети. 

Сети радиофикации заменяются эфирным радиовещанием (современные цифровые технологии) с обеспечением населения многоканальным радиовещанием.
VII.
Характеристики планируемого развития территории
Общая площадь проектируемой территории составляет 1282,7 га 
в том числе:

- площадь жилых территории – 11,8га; 

- площадь озеленения – 166,1га;

- площадь территорий объектов социально-культурного коммунально-бытового назначения – 29,8га

-площадь промышленных и прочих территорий – 881,6га;

- площадь территории улиц, дорог и территории отвода ЖД – 193,4 га.

Планируемая численность населения определена по номинальной обеспеченности общей площадью жилых помещений 32,9 кв. м в среднем на одного человека в соответствии с региональными градостроительными нормативами и составляет – 5,8тыс. человек.
Основные технико-экономические показатели принятых проектом планировки территории решений и параметров по планировке территории в обобщенном виде представлены в таблице.

Описание и обоснование параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, изложено в материалах по

обоснованию проекта планировки территории.

	
	Таблица «Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица 
измерения
	Существующее/ планируемое

(далее-сущ./план.)
	Номер элемента планировочной структуры
	Итого

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6а
	7
	8
	9
	10
	

	1
	Территория
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1282,7

	1.1
	Площадь проектируемой территории, всего,

в том числе:
	га
	план.
	96,9
	67,7
	101,2
	261,7
	21,6
	226,4
	27,1
	47,5
	153,4
	70,9
	14,9
	1089,3

	
	-площадь зон жилой застройки, в том числе в режимной территории:
	га
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,3
	-
	-
	-
	-
	10,3

	
	- площадь объектов образования
	га
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-
	1,5

	
	-площадь зон объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения (кроме микрорайонного значения)
	га
	сущ.
	2,1
	1,3
	1,6
	-
	-
	2,0
	-
	-
	-
	4,0
	-
	11,0

	
	
	
	план.
	-
	-
	-
	3,7
	2,2
	-
	1,6
	5,4
	-
	5,9
	-
	18,8

	
	-площадь зон зеленых насаждений, объектов озеленения специального назначения
	га
	сущ.
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0
	9,5
	21,3
	60,7
	44,7
	13,6
	152,8

	
	
	
	план.
	-
	-
	-
	7,2
	-
	3,1
	-
	3,0
	-
	-
	-
	13,3

	
	-площадь иных зон
	га
	сущ.
	94,8
	66,4
	99,6
	243,3
	19,4
	218,3
	2,8
	17,8
	92,7
	7,5
	-
	862,6

	
	
	га
	план.
	-
	-
	-
	7,5
	-
	-
	1,4
	-
	-
	8,8
	1,3
	19,0

	1.2
	Площадь территории улиц, дорог и
полосы отвода железной дороги
	га
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	193,4

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица

измерения
	Существующее/ планируемое

(далее-сущ./план.)
	Номер элемента планировочной структуры
	Итого

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6а
	7
	8
	9
	10
	

	2
	Жилищный фонд
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	192,1

	2.1
	Минимальная общая площадь жилищного фонда, всего,
в том числе:
	тыс. 
кв.м
	сущ.
	-
	-
	-
	-
	-
	16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	16,5

	
	
	
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	44,8
	130,8
	-
	-
	-
	-
	175,6

	
	- жилые дома (3-5 этажей)
	тыс. 
кв.м
	сущ.
	-
	-
	-
	-
	-
	16,5
	-
	-
	-
	-
	-
	16,5

	
	
	
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	7,1
	-
	-
	-
	-
	-
	7,1

	
	- жилые дома (6-16 этажей)
	тыс. 
кв.м
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	37,5
	130,8
	-
	-
	-
	-
	168.5

	
	Общая площадь сносимого ветхого жилищного фонда
	тыс. 
кв.м
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6

	2.2
	Минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений
	кв. м/чел.
	сущ.
	-
	-
	-
	-
	-
	18
	-
	-
	-
	-
	-
	18

	
	
	
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	32,9
	-
	-
	-
	-
	-
	32,9

	2.3
	Минимальная плотность застройки
	тыс. кв. м/га
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	6,3
	-
	-
	-
	-
	-
	6,3

	3
	Население
	
	
	
	5,8

	3.1
	- минимальная численность населения
	тыс.чел.
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	5,8
	-
	-
	-
	-
	-
	5,8

	3.2
	- минимальная плотность населения
	чел./га
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	281
	-
	-
	-
	-
	-
	281

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Существующее/ планируемое

(далее-сущ./план.)
	Номер элемента планировочной структуры
	Итого

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6а
	7
	8
	9
	10
	

	4
	Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	-объекты дошкольного образования
	мест
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	30
	150
	-
	-
	-
	-
	180

	4.2
	-объекты начального общего образования
	мест
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	70
	150
	-
	-
	-
	-
	220

	4.3
	-объекты здравоохранения
	посещений в смену
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	50

	4.4
	Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные объекты и специализированные спортивные объекты для подготовки спецподразделений
	кв. м
	сущ.
	-
	-
	300,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300,0
	-
	600,0

	
	
	
	план.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5000,0
	-
	5000,0

	4.4
	Объекты хранения индивидуального автотранспорта (минимальное количество машиномест)
	машино-

мест
	сущ.
	-
	-
	-
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1000

	
	
	
	план.
	-
	-
	-
	1500
	-
	-
	1000
	-
	-
	-
	-
	2500


