Приложение №3 

к Котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование выполняемых работ: Выполнение ремонтно-строительных работ по перепланировке и переустройству жилого помещения, расположенного по адресу: г. Омск, 14-й Военный городок, д. 32, кв.51, в нежилое с оборудованием отдельного входа в помещение.

Квартира №51, расположена в пяти этажном жилом доме из ж\б панелей, по адресу: г. Омск, ул.14-й Военный городок, д. 32
1. Работы по организации отдельного входа с первого этажа жилого дома

1) Проведение работ по организации в нежилом помещении расположенном на первом этаже жилого дома, отдельного входа:

- отдельный вход с улицы должен отвечать требованиям организации безбарьерной среды для лиц     с ограниченными возможностями (входная площадка с пандусом);

- демонтаж и перенос радиатора отопления (чугун, восемь секций);

- демонтаж оконного блока (1,28*1,35 м.);

- расширение проема в одной из стен внешней стороны дома выполненной из ж/б панелей, вместо существующего окна с усилением проема уголком 63*63*5 по контуру проема (2,4*1,5м.);

- установка входной двери (дверной блок ПВХ) в помещении №1(согласно проекта):

- наружный дверной блок с распашным открыванием, размеры дверных полотен (0,9*2,1 м.; 0,3*2,1 м.) общий размер в свету 1,2 м. из ПВХ профилей ГОСТ 30970-2002, цвет профиля ПВХ - белый:

- вид дверного блока – наружная дверь тамбурная;

- вид заполнения дверного полотна – стекло;

- конструкция коробки – с порогом;

- вид открывания и число полотен – распашные, полотен два (0,9*2,1м. правое; 0,3*2,1 м. левое);

- габаритные размеры коробки: высота 2,3 м.; ширина 1,4 м.; ширина профиля коробки 100 мм.

Условное обозначение ДПНУ ОСПДв.

Наружные откосы должны быть оштукатурены и окрашены в белый цвет.

2) Дверной замок не ниже третьего класса ГОСТ 5089.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП.
2. Работы по установке в жилом доме защитного козырька над отдельным выходом с первого этажа жилого дома

1) Проведение работ по установке (монтажу) металлического защитного козырька, над отдельным выходом из нежилого помещения расположенном на первом этаже жилого дома:

- монтаж изготовленного защитного козырька с помощью подъемного крана: к стене на ст.дюбеля, наружная сторона козырька на три опоры из мет. трубы Д 57 мм.(10,0п.м.);

- монтаж водоотлива:желоб из оцинк.стали 0,5 мм.( 2,9*0,12*0,12 м.), водосточная труба, воронка :   из оцинк. стали Д 80 мм.(5,0 п.м.);

- устройство фронтона из окрашенного мет.профиля С 10(0,8 кв.м.), примыкание к стене дома: отлив из окрашенного мет. профиля 0,5 мм.(2,9*0,15*0,25 м.);

Изготовление односкатного металлического защитного козырька:

- каркас из уголка 50*50*3,5 мм.(10,0 п.м.);

- стропила, потолочные рейки: мет.трубопрофиль 40*20*3,0 мм.(13,2 п.м.);

- обрешетка: доска 30 мм.(0,135 куб. м.);

- кровля: окрашенная мет.черепица 0,55 мм.(5,4 кв. м.);

- подшивка потолочная: окрашенный мет. профиль С 10(5,2 кв. м.);

После выполнения сварочных работ, металлические детали покрыть на два раза  грунтовкой                 ГФ – 021 и покрасить  краской ПФ-115 в серый цвет.

Габаритные размеры площадки – ширина 1,5 м.; длина 2,9 м.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП.

3. Работы по  организации площадки и пандуса для отдельного выхода с первого этажа 
1) жилого дома

2) Проведение работ по монтажу изготовленной металлической площадки и пандуса с помощью подъемного крана на фундаментные опоры с мет. закладными 18 шт. (1,5 куб. м. бетона ; мет. полоса 0,1*0,1*0,06 м.- 0,001 кв. м.);

3) Изготовление металлической площадки и пандуса (для удобства монтажа разбиваем изделие на пять отдельных частей):

1. Крыльцо: каркас - уголок 75*75*6 мм.(6,6п.м.); усиление каркаса под просечку- уголок 50*50*5 мм.(3,0 п.м.); настил- мет. просечка 5 мм.(2,7кв.м.); перила - мет.труба                              Д 45 мм.(3,6п.м.);стойки и перемычки - мет. трубопрофиль 40*40*3 мм.(4,5п.м.); опоры под площадку- мет. труба Д 108 мм.(6,0 п.м.).

2. Поворотная площадка № 1: каркас – уголок 75*75*6мм.(6 п.м.); усиление каркаса под просечку-уголок 50*50*5 мм.(2,0 п.м.); настил - мет. просечка 5 мм.(2,0 кв.м.); перила- мет. труба Д 45 мм.(7,0 п.м.); стойки и перемычки- мет. трубопрофиль 40*40*3 мм.               (8,8 п.м.); опоры под площадку - мет. труба Д 108 мм.(4,0 п.м.).

3. Поворотная площадка № 2: каркас- уголок 75*75*6мм.(8 п.м.); усиление каркаса под просечку- уголок 50*50*5мм.(3,0 п.м.); настил- мет. просечка 5 мм.(3,0 кв.м.); перила- мет. труба Д45 мм.(12,0 п.м.); стойки и перемычки- мет. трубопрофиль 40*40*3мм.(15,6 п.м.); опоры под площадку- мет. труба Д 108 мм.(5,0 п.м.).

4. Пандус: каркас- уголок 75*75*6мм.(16 п.м.); усиление каркаса по просечку- уголок 50*50*5мм.(7,0 п.м.); настил- мет. просечка 5 мм.(7,0 кв.м.); перила- мет. труба Д45 мм.            (28,0 п.м.); стойки и перемычки- мет. трубопрофиль 40*40*3мм.(28,4 п.м.); опоры под площадку- мет. труба Д 108 мм.(8,0 п.м.).

5. Лестничный марш: направляющие- уголок 75*75*6мм.(7,0 п.м.); ступени 7 штук - сваренный в( конверт) уголок 50*50*5мм.(46,2 п.м.); стойки под ступени- уголок 50*50*5мм.(4,2 п.м.); настил на ступени- мет. просечка 5 мм.(3,15 кв.м.); перила- мет. труба                      Д 45мм.(14,0 п.м.); стойки и перемычки- мет. трубопрофиль 40*40*3мм.(28,4 п.м.).

После выполнения сварочных работ, металлические детали покрыть на два раза грунтовкой               ГФ – 021 и покрасить краской ПФ – 115 в серый цвет.

     Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП. 

4. Работы по  благоустройству территории перед отдельным выходом с первого этажа жилого дома и уборке территории
1) Проведение работ по благоустройству территории перед отдельным выходом из нежилого помещения расположенного на первом этаже жилого дома:

- убрать черный грунт после  выполнения работ по выкорчевке клена (10,0*6,0*0,4 м.) 24,0 куб.м.;

- площадку 10,0*6,0 м. отсыпать: щебнем (6,0 куб. м.), песком (18,0куб.м.);

- установить поребрик по краям площадки (18п.м.); подпилить бордюрный камень под высоту     заезда инвалидной коляски (2,0 п.м.);

- уложить тротуарную плитку (60,0 кв. м.) только после проливки песка водой. Высота выступания  фундаментов от поверхности плитки до 80 мм.

Габаритные размеры площадки – ширина 6,0 м.; длина 10,0 м.

2) Проведение работ по уборке строительного мусора с территории:

- погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой  вручную;

- перевозка на расстояние 15 км.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП.

Главный инженер                                                                                           И.Н. Тронин

