
Приложение №  
к постановлению Администрации города Омска

от __________________________ №_______________________________
Приложение № 1 
к постановлению Администрации города Омска

от _______30.04.2013 г.___ №____455-п_______________
ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории, расположенной в границах: 
граница полосы отвода южной ветки железной дороги – улица 1-я Комсомольская – улица Новосортировочная – улица Красной Звезды – улица Ростовская – 
улица Новгородская – граница полосы отвода железной дороги вдоль улиц Хабаровская, 1-я Путевая, Черлакского тракта – в Ленинском административном 
округе города Омска
V. Основные направления инженерной подготовки территории

Размещение перспективных инженерных коммуникаций для конкретных потребителей возможно в границах автомобильных дорог общего пользования и в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в соответствии с техническими регламентами.

Строительство планируемых инженерных сетей к существующим объектам, ремонт и реконструкция существующих сетей возможны при оформлении соглашений с собственниками земельных участков, в границах полос автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) осуществляется на условиях публичного сервитута, сервитута
В целях повышения уровня благоустройства проектируемой территории и улучшения ее санитарного состояния, проектом предусмотрен отвод поверхностного стока посредством предлагаемой смешанной системы водоотвода, предполагающей строительство закрытой ливневой канализации вдоль основных транспортных направлений. К ним относятся: улица Демьяна Бедного, улица Гуртьева с продолжением по улице Новосортировочная, улице 1-я Комсомольская, улица 8-я Комсомольская с выходом на Черлакский тракт, а также улицы Ушинского, Полторацкого, 2-я, 6-я, 10-я и 14-я Чередовые и проектируемые улицы, проходящие в границах территории бывшего ТПК.
Кроме этого вдоль проезжих частей жилых улиц предусматривается устройство системы водоотводных железобетонных лотков, подключающихся через приемные колодцы в проектируемую ливневую канализацию, с последующей транспортировкой поверхностного стока на проектируемые очистные сооружения.

Строительство очистных сооружений, в соответствии с ранее разработанной (в составе Генерального плана города Омска) схемой водосборных бассейнов и магистральных коллекторов ливневой канализации, намечено в районе существующего железнодорожного моста и в юго-западной части рассматриваемой территории, на берегу реки Иртыш.
I. Основные направления развития транспортного 
обслуживания территории

Типы транспортных узлов, пересечений и примыканий могут быть изменены при разработке проектной документации. Положение оси проезжей части в границах земель общего пользования уточняется при разработке проектной документации.
Основой транспортной схемы проектируемой территории является транспортная схема, утвержденная в составе Генерального плана. Настоящим проектом планировки территории предусматривается реконструкция существующих транспортных связей, а также строительство новых дорог, разделяющих территорию на микрорайоны (группы жилой застройки) и кварталы индивидуальной жилой застройки. Организация транспортной связи между элементами планировочной структуры предусмотрена на первую очередь по существующим улицам и дорогам следующих категорий:
· магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения на первую очередь строительства не предусматриваются. На перспективу проектом планировки и межевания предполагается пропустить районную магистраль по улице Н. Зенькова, строительство которой намечено по трассе демонтированной железнодорожной ветки. На первую очередь предусмотрено устройство транспортной развязки по типу «прокола» с улицы Демьяна Бедного на улицу 15-я Рабочую; 

· магистральные улицы районного значения: улица Демьяна Бедного, с продолжением направления по улицам Гуртьева, Новосортировочная и улице 1-я Комсомольская;

· улицы и дороги местного значения: продолжение вышеописанного направления по улицам Леонова и Пугачева (по принципу кольцевого движения) с выходом на улицу 8-я Комсомольская и далее через существующий железнодорожный переезд на улицу 1-я Трамвайная. К жилым улицам также отнесены: улицы Ушинского, Радищева, Гоголя, улица Крымская, улицы 2-я, 6-я, 10-я, и 14-я Чередовые, и также все остальные улицы, отделяющие вновь проектируемые и существующие кварталы друг от друга. Вдоль всех улиц и дорог предусмотрено устройство транзитных пешеходных тротуаров. Ширина тротуаров принята в соответствии с категорией улицы.

По всем основным транспортным направлениям разработаны поперечные профили улиц в границах красных линий, принятых на основании Чертежа межевания территории. На поперечных профилях показаны все существующие магистральные сети, а также проектируемые инженерные коммуникации, предусмотренные схемами развития инженерной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом города.

В проекте планировки территории использованы наименования улиц, установленные на момент его проектирования и утверждения. Ширина улиц в пределах красных линий определена с учетом санитарно-гигиенических требований, в зависимости от категории улиц и дорог, принимаемых в соответствии с ранее разработанным и утвержденным генеральным планом города интенсивности движения транспорта и пешеходов, наличия технических зон для прокладки инженерных коммуникаций, а также с учетом существующей градостроительной ситуации.

II. Основные направления развития инженерно-технического 
обеспечения территории
Решения по развитию инженерной инфраструктуры в границах проекта планировки и мжевания территории приняты с учетом схемы развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения города Омска, утвержденной в составе Генерального плана. 

Ширина технических зон, указанных на Чертеже планировки территории и Чертеже межевания территории, расположенной в границах: граница полосы отвода южной ветки железной дороги – улица 1-я Комсомольская – улица Новосортировочная – улица Красной Звезды – улица Ростовская – улица Новгородская – граница полосы отвода железной дороги вдоль улиц Хабаровская, 1-я Путевая, Черлакского тракта – в Ленинском административном округе города Омска определена в зависимости от диаметра сети: 

· самотечная канализация 
– 3 м в обе стороны от сети;
· напорная канализация 
– 5 м в обе стороны от сети;

· водопровод 
– 5 м в обе стороны от сети;

· электроснабжение 
– 1 м в обе стороны от сети;
· высоковольтная воздушная линия 110 кВ – 20 м в обе стороны от сети;

· теплоснабжение 
– 3 м в обе стороны от сети;

· газоснабжение 
– 2 м в обе стороны от сети;

· телекоммуникации 
– 2 м в обе стороны от сети;

Трассировка проектируемых сетей проектом планировки и межевания территории предусмотрена с учетом комплексной прокладки инженерных сетей, в том числе сохраняемых.
Теплоснабжение
Для теплоснабжения объектов, расположенных в границах проекта планировки и межевании территории требуется 341,88 Гкал/ч.
В настоящее время источниками теплоснабжения жилой и общественной застройки являются: котельная ПО «Иртыш» и ТЭЦ-2, общая мощность которых составляет 517,29 Гкал/ч.
Для обеспечения теплоснабжения вновь проектируемых объектов предусматривается строительство новых тепловых сетей диаметрами 100, 300, 200, 400, 500, 600, 700, 900 общей протяженностью 12,6 км.

Водоснабжение

Расход воды составляет 48 164 куб.м в сутки.

Водоснабжение территории осуществляется от существующих магистральных водоводов диаметром 600 мм и проектируемых диаметром 315 мм, идущих от ПНС 14 (питающейся от Ленинских очистных сооружений).

Общая протяженность новых магистральных сетей составляет 17,4 км, диаметром 315 мм.

Водоснабжение предусматривает централизованную кольцевую систему хозяйственно-противопожарного водоснабжения, которая обеспечивается магистральными сетями с подключением к существующим водоводам, проходящим в границах проекта планировки территории.
Водоотведение

Общий объем стоков составляет 42 764 куб. м в сутки.

Для водоотведения жилых и общественных зданий в границах проекта планировки и межевания территории предусмотрены самотечные и напорные сети канализации общей протяженностью 5,5 км диаметрами 225, 315, 500, 560, 
630 мм.
Сброс стоков осуществляется по самотечному коллектору диаметром 
800 мм в существующую канализационную насосную станцию (КНС-9, находящуюся за пределами проектируемой территории).
Электроснабжение
Существующим источником электроснабжения объектов застройки в границах проектируемой территории являются существующие подстанции (далее – ПС) 110/10 кВ: «Снежная» с трансформаторами мощностью 2х25 МВА, «Парниковая» с трансформаторами мощностью 2х10 МВА, «Промышленная» с трансформаторами мощностью 2х63 МВА, 
Проектом планировки и межевания территории предусмотрено:

· строительство новых распределительных пунктов 10 кВ, совмещенных с трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ, с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА;
· строительство необходимого количества проходных двухтрансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с кабельными вводами, с трансформаторами мощностью до 1000 кВА;

· прокладка распределительных сетей 10 кВ.
·  строительство кабельной линии напряжением 10 кВ от РП-1 до ТП-3105 и кабельной линии напряжением 10 кВ от ТП-3105 до ТП-3106.

Расчет электрических нагрузок объектов в границах проектируемой территории произведен с учетом централизованного теплоснабжения и приготовления пищи на природном газе и электрических плитах.

Общая нагрузка, приведенная к шинам 10 кВ центров питания потребителей, с учетом коммунальных потребителей, мелкопромышленных предприятий, учреждений и объектов обслуживания, составит 81,63 МВА.
Газоснабжение
Источником газоснабжения застройки в границах проектируемой территории являются газораспределительная станция № 4, расположенная за границами проекта планировки и межевания территории, существующие и планируемые газопроводы высокого и низкого давления.

Расчетный расход газа определен в соответствии с нормативными требованиями с учетом газоснабжения жилых домов на нужды пищеприготовления, перспективного газоснабжения индивидуальных жилых домов с отоплением и пищеприготовлением. Общий расход газа составит 
5966,8 куб. м в час.
