Приложение № _______

к постановлению Администрации 

от_________________№_________

ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ - ГРАНИЦА ПОЛОСЫ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ - ГРАНИЦА ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ - УЛИЦА 1-Я ЛЮБИНСКАЯ – УЛИЦА ВОЛГОГРАДСКАЯ В КИРОВСКОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА ОМСКА
I. Общие положения

Корректировка проекта планировки территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области, расположенной в границах: Ленинградский проспект – граница полосы отвода железной дороги -  граница городской черты – улица 1-я Любинская - улица Волгоградская в Кировском административном округе города Омска, утвержденного постановлением Администрации города Омска от 10 сентября 2010 года № 805-п «Об утверждении проектов планировки левобережной части территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области» в границах элемента планировочной структуры № 1 (зоны № 1.1 и № 1.3) жилого района IV (далее – проект планировки территории) выполнена на основании распоряжения Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 17 мая 2016 года № 1150 «О подготовке документации по планировке некоторых частей территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области.

Целью разработки проекта планировки территории является обеспечение предусмотренных законодательством условий для строительства инженерных коммуникаций к существующему объекту капитального строительства - магазину, расположенному по адресу: город Омск, улица Верхнеднепровская, 274.

Корректировка проекта планировки территории заключается в изменении границ и видов зон размещения объектов капитального строительства, а также в отображении местоположения существующих и планируемых к размещению объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, а именно сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения здания магазина.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с учетом содержания действующего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм и правил, строительных норм и правил и региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30 сентября 2008 года № 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по Омской области».

Изменения вносятся в раздел действующего проекта планировки территории VI. «Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории» исходного положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории».

VI. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории  в границах элемента планировочной структуры № 1 (зоны № 1.1 и № 1.3)  жилого района IV

Размещение перспективных инженерных коммуникаций для конкретных потребителей возможно в границах улично-дорожной сети автомобильных (дорог общего пользования, проездов)  под газонами и тротуарами в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в соответствии с техническими регламентами.

Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется от существующих городских сетей Кировской водопроводной станции.

Водоснабжение предусматривает централизованную кольцевую систему хозяйственно-противопожарного водоснабжения, которая обеспечивается проектируемыми сетями водопровода с подключением к существующему водоводу, проходящему вдоль ул. Коттеджная.

Общее водопотребление существующего объекта капитального строительства - магазина, расположенного в границах проектируемой территории, составляет 0,89 куб. м. в сутки.

Для обеспечения существующего объекта капитального строительства, расположенного в границах элемента планировочной структуры, предусмотрены новые сети водопровода общей протяженностью 90,6 м. диаметром 32 мм.

Подключение сетей водопровода предусмотрено от проектируемых сетей водоснабжения диаметром 225 мм., проходящих вдоль ул. Верхнеднепровская.
Водоотведение

Для водоотведения существующего объекта капитального строительства, расположенного в границах элемента планировочной структуры, предусмотрены самотечные сети канализации общей протяженностью 272,6 м. диаметром 160 мм. 

Подключение самотечных сетей канализации предусмотрено в проектируемые сети самотечной канализации на территории микрорайона жилой застройки «Рябиновка» (1-я очередь), присоединенные к заглубленной канализационной насосной станции, с последующим сбросом в канализационный коллектор диаметром 600 мм., проложенный вдоль ул. Коттеджная. 

Общий объем стоков объекта капитального строительства, расположенного в границах проектируемой территории, составляет 0,89 куб. м. в сутки.
Газоснабжение
Источником газоснабжения существующего объекта капитального строительства, расположенного в границах проектируемой территории, являются существующие сети газоснабжения низкого давления протяженностью 141 м. диаметром 110 мм.

Точкой подключения сетей газоснабжения являются распределительные сети газоснабжения, расположенные на территории микрорайона жилой застройки «Рябиновка» (1-я очередь), подключенные к газораспределительному пункту, расположенному у пересечения ул. Коттеджная и ул. Верхнеднепровская.

Максимальный часовой расход газа определен в соответствии с нормативными требованиями и составляет 11,4 куб.м. в час.

Электроснабжение
Существующим источником электроснабжения объектов застройки в границах проектируемой территории является существующая подстанция (далее – ПС) 110/10 кВ «Левобережная».

Для электроснабжения объекта капитального строительства, расположенного в границах проектируемой территории, предусматривается строительство подземной кабельной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от распределительной трансформаторной подстанции РТП-634, расположенной на территории микрорайона жилой застройки «Рябиновка» (1-я очередь), протяженностью 350 м.

 Расчет электрических нагрузок для электроснабжения объекта капитального строительства, расположенного в границах элемента планировочной структуры, произведен с учетом использования газового теплогенератора для целей отопления и горячего водоснабжения.

Максимальная электрическая мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 102,4 кВт.

1

