

[image: image1.png]



Управление по делам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска  дает следующие рекомендации по соблюдению мер пожарной безопасности в период празднования новогодних и рождественских праздников:

При организации и проведении новогодних праздников и других

мероприятий с массовым пребыванием людей:

· допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

· елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

· иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

Запрещается:

· проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

· применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

· украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

· допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Особое внимание хочется обратить на соблюдение установленных норм безопасности при организации и проведении фейерверков:

*  организация, подготовка и проведение показов фейерверков и создание с помощью пиротехнических изделий различных (огневых, аэрозольных, акустических и др.) эффектов для сопровождения концертов, спортивных и иных массовых мероприятий, должны осуществляться в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;
*  для организации показов фейерверков допускаются пиротехнические изделия только промышленного изготовления и сертифицированные по «Правилам сертификации пиротехнической продукции»;
*  помните, что к работам по хранению, транспортировке и монтажу фейерверочных изделий, организации и проведению фейерверочных показов допускаются только лица, прошедшие специальное обучение, стажировку и аттестованные на право выполнения данных работ;
*  в организации, проводящей показы или выполняющие отдельные этапы показов, должны действовать утвержденные руководителем инструкции на все виды проводимых работ, по технике безопасности и пожарной безопасности;
*  организация и устройство фейерверков при проведении массово-зрелищных и иных публичных мероприятий осуществляется только при наличии полученного в установленном порядке согласования с ОГПН          ГУ МЧС России по Омской области;
*  охрана мест устройства фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк, и на органы внутренних дел;
*  уничтожение бракованной продукции производится только в соответствии с инструкцией по применению (эксплуатации) пиротехнических изделий;
*  пусковые площадки должны быть обеспечены огнетушителями, емкостями с водой или песком, боевым расчетом на пожарном автомобиле. 

Уважаемые жители города Омска, поздравляем Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым! 

Будьте бдительны, соблюдайте Правила пожарной безопасности – это спасет Вас и Ваших близких от большой беды!
Соблюдайте 


меры пожарной безопасности 


в период празднования новогодних и рождественских праздников!











